宁晋县宁东新区核心区概念性总体规划

环境影响报告书

（简本）

| 环评单位： | 北京国环建邦环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制时间： | 二零二零年一月 |

目  录

1总则	1

2规划概述与分析	4

2.1规划基本情况	4

2.2规划方案	5

2.3拟入区企业	17

3区域环境现状调查与评价	18

3.1地理位置	18

3.2自然环境概况	18

3.3社会环境概况	25

3.4环境功能区划	27

3.5环境敏感区调查	28

4规划环境影响与分析	30

4.1大气环境影响评价	30

4.2地表水环境影响评价	30

4.3地下水环境影响评价	31

4.4声环境影响评价	31

4.5固体废物影响评价	32

5环境保护策略与环境影响减缓措施	33

5.1环境保护策略	33

5.2环境影响减缓措施	36

6公众参与	51

6.1公众参与的目的	51

6.2利益相关方	51

6.3调查方法	52

7执行结论	53

# 1总则

现代工业产业园区是实现传统产业优化升级、现代产业聚集发展、产业经济集约化、生态化、低碳化发展的基础平台。为推进产业结构调整和布局优化，实现产业集约、集聚发展，促进工业化、城镇化良性互动，加快新型工业化进程，转变经济发展方式，2010年10月河北省委、省政府发布了《关于加快工业园区发展的若干意见》，提出工业园区是产业和城市融合发展的经济功能区，是招商引资、产业升级的承接平台，推进工业化、城镇化进程的重要抓手，调整经济结构、转变发展方式的有效载体，要按照“园区向城镇集中，企业向园区集中，人口向城镇聚集”的发展思路，高起点、高水平地编制园区总体规划。

近年来，宁晋县在科学发展观的指导下，积极落实省市的相关发展政策，通过工业结构优化升级，积极培育和发展工业园区，促进县域经济结构整体优化，促进城镇化健康发展。工业发展方向以全面提高工业整体素质和竞争力为核心，着力培植一批高新技术产业，大力发展一大批知识型、科技型企业，构筑邢台工业发展新格局。2017年6月，宁晋县获批成为河北首批9个工业转型升级试点示范县（市、区）之一，为全县经济培育新动能、加快产业转型升级提供了更为难得的发展机遇。

根据《宁晋县宁东新区核心区概念性总体规划（2018-2030）说明书》，宁晋县宁东新区核心区整体位于宁晋县中心城区东部，规划范围为：北至和平大街、西到宁纺路、南至宁营大街以南物流用地、东到东阳路，规划面积约7.69平方公里。规划期限为为2018-2030年。功能定位为河北省转型发展示范区，冀中南地区以发展光伏新能源产业和先进装备制造业为主的高新技术产业区。核心区规划培育发展光伏新能源、新材料、先进装备制造等战略性新兴产业，大力发展现代物流、工业旅游、文化教育等现代服务业。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律、法规，宁晋县宁东筹办委托北京国环建邦环保科技有限公司开展该规划的环境影响评价工作。接受委托后，依据环境影响评价技术导则有关要求和技术规范，通过现场踏勘、资料收集、调查研究等工作，在详细分析规划及相关资料的基础上，根据《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2014）的有关技术方法，编制完成了《宁晋县宁东新区核心区概念性总体规划环境影响报告书》。

报告书按照《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2014）的要求，对《宁晋县宁东新区核心区概念性总体规划（2018-2030）》发展目标、时序、产业、用地、结构和各单项规划方案进行了分析，对制约规划实施的主要资源和环境要素进行了识别，构建了评价指标体系，分析、预测和评价了规划实施可能对环境产生的整体影响和长远影响，论证了规划方案的环境合理性和环境指标的可达性，提出了环境保护策略和环境影响减缓措施，对规划内容提出了优化调整建议。同时，在报告书编制过程中，通过召开座谈会、政府网站公示、评价范围内敏感点张贴公告、发放公众参与调查表、报纸公示等形式充分征询公众的意见。

本次规划环评的技术路线按照《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2014），规划环评的技术路线见图1。

图1   规划环境影响评价技术路线

- 2规划概述与分析

- 2.1规划基本情况

（1）规划名称

宁晋县宁东新区核心区概念性总体规划（2018-2030）

（2）主管部门

宁晋县宁东筹备办

（3）地理位置及规划范围

宁晋县宁东新区核心区位于宁晋县城东侧，本次规划范围为：北至和平大街、西到宁纺路、南至宁营大街以南物流用地、东到东阳路，规划面积约7.69平方公里。

（4）园区性质

根据对宁晋县产业发展研究，结合园区现状特点、在区域经济中的地位和作用，确定宁晋县宁东新区的性质为：河北省转型发展示范区，冀中南地区以发展光伏新能源产业和先进装备制造业为主的高新技术产业区。

（5）规划目标

把宁东新区打造成新兴产业聚集、高端人才汇聚、科技成果转化、产城融合发展的城市产业新区、创新发展高地和全县新的经济增长点。

（6）规划指导思想

以市场为导向、企业为主体、创新为动力、科技为支撑，突出高新技术、劳动密集、绿色低碳等城市产业发展特色，培育发展光伏新能源、新材料、先进装备制造、生物医药等战略性新兴产业，大力发展现代物流、工业旅游、文化教育等现代服务业，加强国内外行业龙头企业和权威研究机构引进，促进企业链式聚集，推动产业集群发展，努力打造京津石产业转移延伸重要承接平台和宁晋县创新创业高地。

（7）产业定位

——城市高端产业功能区。重点引进技术高端、劳动密集、低碳绿色的城市产业，以产兴城、以城聚产，形成产·城·人融合发展格式，打造城市人气、商气、财气高度聚集的新功能区。

——宁晋创新创业示范区。发展创客空间、孵化器和标准化厂房，完善宁东新区创新创业服务功能，汇聚创新创业人才，催育大量科技型和绿色加工型中小微企业，示范引领全县双创发展。

（8）规划期限

宁晋县宁东新区核心区概念性总体规划的期限为2018-2030年，其中近期为2018—2022年，远期为2023—2030年。

（9）发展目标

把宁东新区打造成新兴产业聚集、高端人才汇聚、科技成果转化、产城融合发展的城市产业新区、创新发展高地和全县新的经济增长点。

近期发展目标：近期到2022年，新区平台功能基本完善。基础配套设施基本完善，晶龙光伏产业园、物流中心一期、双创服务平台一期、信息服务平台、人才服务平台和综合服务平台建成运营，配套服务基本完善。

产业加速聚集态势形成。承接5-10个新能源、新材料、先进装备制造等京津石产业转移延伸项目，引进2-3个世界500强或央企、行业龙头企业，培育科技型中小微企业50家以上，产业聚集初具规模，新兴产业主导发展格局初步形成。

发展引领地位初步奠定。宁东新区主营业务收入达到50亿元以上，税收贡献达到2亿元以上，工业、服务业年均增长速度明显快于全县整体水平，产出效益明显高于全县行业水平，成为宁晋县新的经济增长点。

远期发展目标：以光伏新能源、新材料、先进装备制造等新兴产业为主导的产业体系基本形成，宁东新区主营业务收入达到500亿元以上，税收贡献达到20亿元以上。

- 2.2规划方案

2.2.1总体布局

构建“一心、两区、五园”的产业空间结构。

一心：核心区综合发展中心；

两区：北部综合生活片区，南部产业发展片区；

五园：光伏产业园、新材料产业园、先进装备制造园、现代物流园、教育产业园。

2.2.2产业发展规划

1、产业发展指引

（一）培育发展战略性新兴产业

（1）光伏产业：积极推动晶龙光伏产业园建设，构筑光伏双创基地，开拓大型及分布式光伏电站建设服务领域，拓展光伏建筑、光伏可穿戴设备等新兴领域，打造世界级光伏生产服务基地。

（2）新材料产业：积极与科研院所开展科研对接，按照产学研用协同促进方式，加快新材料创新成果转化，积极开发新能源材料、化纤新材料、电线电缆新材料及其与宁东新区产业发展关联度高的新材料产品，以材料先行带动宁东新区产业转型发展。

（3）装备制造业：以高端化、智能化、绿色化、服务化为主攻方向，大力发展工业机器人及关键部件、高档机床功能部件、汽车及零部件、高档农机等高端装备关键技术及零部件制造；着力培育发展以数控机床、工业机器人为主的智能制造装备。

（二）发展壮大现代服务业

（1）现代物流：大力发展服务于产业发展的仓储物流和服务于城乡居民的消费品配送型物流，积极发展第三方物流和保税物流，加快建立完善的公共物流信息技术平台，建设服务区域、面向全球，集仓储物流、分拨配送、流通加工、信息服务等多功能于一体的东部现代物流区。

（2）文化教育：改善两所中学和职教中心办学条件，增强对周边县市生源吸引力，提高职业教育及培训水平，打造成为宁晋县教育高地和冀中南重要职业培训基地。

（3）旅游休闲：建立乡村文化体验、生态休闲旅游、工业特色旅游等品牌，推进旅游休闲与相关产业融合发展。

2、产业空间布局

（一）光伏产业园。位于东阳路以西，天宝大街以南，鼓楼街以北，东华路东侧全部及西侧部分区域，占地165公顷左右。重点加快晶龙光伏产业园建设、光伏双创基地建设，开拓大型及分布式光伏电站建设服务领域并拓展新兴光伏应用领域。

（二）新材料产业园。位于东华路以东，友谊大街与天宝大街之间，东阳路以西，占地54.7公顷左右。重点发展新能源材料、化纤新材料、电线电缆新材料等。

（三）先进装备制造园。位于东华路以西、宁纺路以东，友谊大街和天宝大街之间区域，占地125公顷左右。重点发展智能制造装备、汽车组装及零部件、现代农机装备等。

（四）现代物流园。位于宁营大街以南区域，规划占地128公顷左右。重点打造以光伏产品、先进装备及配件、新材料等为主的仓储及物流配送基地。积极发展电商物流和城乡消费品配送物流。

（五）文化教育产业园。位于友谊大街以北区域，占地176.3公顷左右。重点整合中学、职教、党校等教育资源，满足县域及周边高中教育需求及全县特色产业转型升级、新兴产业培育和现代农业发展的高技能人才需求。

2.2.3用地布局规划

园区建设用地见表2.2-1。

表2.2-1    规划远期宁东新区核心区建设用地构成表

| 用地代码 | 用地名称 |  | 用地面积（hm2） |  | 占城市建设用地比例（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| R | 居住用地 |  | 223.28 | 88.80 | 59.12 | 11.55 |
|  | 其中 | 一类居住用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二类居住用地 | 16.56 | 88.8 | 4.38 | 11.55 |
|  |  | 三类居住用地 | 206.72 | 0.00 | 54.74 | 0.00 |
| A | 公共管理与公共服务用地 |  | 30.36 | 39.67 | 8.04 | 5.16 |
|  | 其中 | 行政办公用地 | 0.87 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
|  |  | 文化设施用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 教育科研用地 | 29.49 | 36.63 | 7.81 | 4.76 |
|  |  | 体育用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 医疗卫生用地 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.40 |
|  |  | 社会福利设施用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 宗教设施用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B | 商业服务业设施用地 |  | 0.52 | 23.31 | 0.14 | 3.03 |
|  | 其中 | 商业设施用地 | 0.35 | 14.46 | 0.09 | 1.88 |
|  |  | 商务设施用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 娱乐康体用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 公用设施营业网点用地 | 0.17 | 4.07 | 0.05 | 0.53 |
|  |  | 其他服务设施用地 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.62 |
| M | 工业用地 |  | 89.48 | 331.81 | 23.69 | 43.15 |
|  | 其中 | 一类工业用地 | 0.00 | 211.70 | 0.00 | 27.53 |
|  |  | 二类工业用地 | 89.48 | 120.11 | 23.69 | 15.62 |
|  |  | 三类工业用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W | 物流仓储用地 |  | 2.02 | 58.0 | 0.53 | 7.54 |
| S | 道路与交通设施用地 |  | 30.44 | 142.97 | 8.06 | 18.59 |
|  |  | 城市道路用地 | 30.44 | 139.95 | 8.06 | 18.20 |
|  |  | 交通枢纽用地 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.25 |
|  |  | 交通场站用地 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.14 |
|  |  | 其他交通设施用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U | 公用设施用地 |  | 0.50 | 15.36 | 0.13 | 1.99 |
|  | 其中 | 供应设施用地 | 0.24 | 8.27 | 0.06 | 0.95 |
|  |  | 环境设施用地 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.79 |
|  |  | 安全设施用地 | 0.26 | 0.99 | 0.07 | 0.13 |
| G | 绿地与广场用地 |  | 1.06 | 69.02 | 0.28 | 8.98 |
|  | 其中 | 公园绿地 | 1.06 | 24.72 | 0.28 | 3.21 |
|  |  | 防护绿地 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | 5.76 |
|  |  | 广场用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H1 | 城市建设用地 |  | 377.66 | 768.94 | 100.00 | 100.00 |

2.2.4道路交通系统规划

①城市道路系统规划

规划中心城区道路网系统采用方格网和环路相结合的形式，主干路网骨架为“四横两纵一环”，干路网密度达到2.36km/km2。“四横”—由和平大街、友谊大街、天宝大街、宁营大街构成。“两纵”为宁纺路和东华路。“一环”指由东环路和南环路形成的工业园区外部环路。

规划道路分为主干路、次干路、支路3个等级。主干道红线宽度主要为40～60米，主要采用三块板形式。次干道红线宽度主要为30～40米，主要采用一块板形式。规划控制重要支路，落实“窄马路、密路网”的城市道路布局，规划道路红线宽度为20～30米，采用一块板形式。

②交通设施规划

a、公交首末站：公交首末站：规划1处，位于东华路与朝阳街交口西北角，占地1.96公顷。

b、城市公共停车场：采用集中的方式布置城市公共停车场，规划布置2处停车场，结合城市用地设置，总占地为1.06公顷。

c、加油（气）站：规划设置加油（气）站5处，均为二级站，单站面积约为0.3公顷。规划中心城区服务半径宜为0.9-1.2km，选址应符合《小型加油库及汽车加油站设计规范》的有关规定。

d、充电站：规划有机结合城市公交场站、公共停车场、加油（气）站等场站用地建设充电站，规划充电站服务半径以电动汽车单次充电行驶里程100km（甚至更短）计算，逐步建成与市场需求相对应的多层次现代高效的充电站服务体系。规划每2000辆电动汽车至少配建1座公共充电站。新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，充电设施布线条件应按照停车位100%预留。大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%，充电设施布线条件应按配建停车位数量10%的比例预留。

2.2.5绿地系统规划

（一）绿地系统构成

规划形成“两带、五线、六园”的城乡绿地结构。

五线：利用和平大街、友谊大街、天宝大街、宁营大街、宁纺路、东阳路构建城市绿廊；

三园：在区内构建一个县级公园、二个区级公园。

多点：分布在产业园区的各类社区公园、防护绿地、街头绿地等。

（二）城市绿地

2030年城市绿地与广场用地面积69.02公顷，占城市建设用地的8.98%；其中公园绿地面积24.72公顷，占城市建设用地的3.21%。

（三）防护绿地

规划利用重大基础设施、市政管廊设置防护绿地，居住用地与污染工业用地之间设置50米的防护绿带。

（四）海绵设施

规划结合公园建设渗透塘、湿溏，收集雨水，净化流经水体。

道路绿化采用下凹式布置，结合振华新路、冀衡路、威武大街等规划主干道及部分其他道路绿化带，建设植被缓冲带。

绿地内宜结合游憩设施，利用生物滞留设施、植草沟等小型、分散式低影响开发设施消纳自身径流雨水，降低路面排水的面源污染。

规划绿地系统见附图。

2.2.6公用设施和市政工程规划

①给水工程规划

园区给水工程规划见表2.2-2。

表2.2-2    园区给水工程规划一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用水量预测 | 规划期末，产业园区需水量为3.01万m³/ d。 |
| 2 | 规划水源 | 水源采用南水北调地表水、地下水和再生水。 |
| 3 | 规划水厂 | 规划利用中心城区地表水厂。 |
| 4 | 给水管网 | 给水管网的规划依据发展用地及用水量对整个产业园区统一考虑，采用环状、枝状结合的管网形式，时变化系统取1.2，配水管网最不利点自由水头按28米计。给水干管布置在天宝大街、鼓楼街、和平大街、友谊大街、宁营大街、东英路和东华路等道路下。 |

- 排水工程规划

园区排水工程规划见表2.2-3。

表2.2-3    园区排水工程规划一览表

| 序号 | 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水体制 |  | 规划区采用雨污分流的排水体制。 |
| 2 | 污水工程 | 污水量预测 | 污水量按平均日用水量的80％计，2030年污水量为2.5万m3/d。 |
|  |  | 污水厂规划 | 规划污水处理厂1座，位于宁营大街与东华路交叉口东北角处，占地6.10公顷，处理能力为2.5万m³/d。 |
|  |  | 污水管网 | 各排水分区按照污水处理厂的位置合理进行分区，布置污水主干管、污水干管。污水管道布置应符合管线综合规划的要求。设计管道覆土不小于1.0米，污水管径DN500—DN1200。规划污水主管道沿城市主路布置，布置在道路非机动车道以下。 |
| 3 | 雨水工程 |  | 雨水管道的布置充分利用地形，沿主要道路布置雨水管道，根据分散和直接的原则，保证雨水管渠以最短路线、较小管径把雨水就近排入附近水体。污水管径DN800—DN1500。规划污水主管道沿城市主路布置，布置在道路非机动车道以下。 |
| 4 | 再生水工程 | 再生水厂规模 | 再生水处理厂应与污水处理厂合建。2030年再生水厂规模达到2.0万吨/日，再生水厂再生水处理率不低于70%。再生水作为工业用水、生态景观用水及绿化和道路浇洒用水回用于城市。 |
|  |  | 再生水管网 | 规划再生水管网环枝状布置。主要铺设在宁纺路、东阳路、北环路、和平大街、友谊大街、天宝大街和南环路等道路下。 |

- 供热工程

园区供热工程规划见表2.2-4。

表2.2-4   园区供热工程规划一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负荷预测 | 规划期末，冬季采暖集中热负荷为225.99MW，供热普及率规划期末达到95%以上。 |
| 2 | 供热站规划 | 保留现状宁纺热电厂，位于天宝街与东营路交口东南角，其工业余热对外采暖供热能力65MW，控制占地4.4ha。 |
| 3 | 供热管网 | 城区采暖供热管网采用两级设置，热电厂和集中供热锅炉房外供采暖热媒为120~60℃高温热水，通过市政一级热网输送至各街区。 |

- 天然气工程

园区供热工程规划见表2.2-5。

表2.2-5    园区燃气工程规划一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负荷预测 | 规划期末城区用气负荷为1734.9万Nm3，管道天然气气化率达到100%。 |
| 2 | 规划气源 | 采用天然气作为核心区燃气气源，由规划宁晋中心城区北部门站供应。 |
| 3 | 加气站规划 | 建设加气站2座，单座加气站加气规模为0.5~1.5万Nm3/日。各加气站可单独建设，也可与加油站合并建设。 |
| 4 | 供气管网 | 采用环状为主、枝状为辅，环枝结合的方式，采用次高压A—中压A—低压输配气方式，燃气管道尽量避免布置在快车道下，一般布置在人行道或慢车道下，在个别狭窄道路，可考虑布置在绿化带内。 |

⑤电力工程规划

规划期末，宁东新区核心区最高负荷达118.11MMW，年用电量6.14亿千瓦时，每平方公里负荷密度12.11MW/km²。

规划新建两座110 KV变电站，均采用户外型，一座位于友谊大街与东华路交叉口东北角，占地3.12公顷，一座位于东华路与宁营路交叉口西北角，分别占地0.64公顷左右

⑥环卫工程

垃圾转运站：规划宁东新区核心区以建设小型封闭式压缩式垃圾转运站为主，设置标准为居住区每1.5～2平方公里、工业区每2～3平方公里建一座，共计数量为4座，每座处理能力约为15t/d，每座用地面积约0.10公顷。

垃圾收集站：居住区应设置垃圾收集站，并与居住区同步规划、同步建设和同时投入使用。收集站的服务半径不宜超过800米，收集站的规模宜达到4t/d以上，收集站建筑面积不应小于80m²，收集站内应配置给排水设施，建筑设计和外部装饰应与周围居民住宅、公共建筑物及环境相协调。

公共厕所：建立起以固定式公共厕所为主，活动式公共厕所为辅，沿街公共建筑内厕所对外开放的城市公共厕所布置格局；根据功能区不同，公共厕所配置标准按照下表设置，并需具备无障碍通道与厕位。独立式公共厕所应做到外观与环境协调，并充分考虑华北地区气候特点，采用采取保温防寒措施。

废物箱：在道路两侧以及各类交通客运设施、公共设施、广场、社会停车场等出入口附近应设置废物箱。设置标准为：商业金融业街道：50～100米；主干路、次干路、有辅道的快速路：100～200米；支路、有人行道的快速路：200～400米。

2.2.7环境保护规划

环境保护目标

（1）大气环境保护目标：空气质量明显好转，重污染天数大幅减少。环境空气质量良好以上天数明显改善。PM2.5浓度在2013年基础上下降45%以上。

（2）水环境保护目标：地表水水质基本达到水环境功能区划的要求；集中式饮用水源水质达标率达到100%；城市污水处理率达到100%；工业废水达标排放率达到100%。

（3）固体废物综合整治目标：工业固体废弃物综合利用率稳定在95%以上；生活垃圾无害化处理率100%。

（4）声环境保护目标：城市环境噪声和交通噪声达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096－2008）要求。

2.2.8海绵城市建设规划

- 消除城市内涝，恢复城市水环境和水生态。进一步推广低影响开发雨水系统建设，确保到2030年建成区的80%以上面积达到海绵城市建设要求。

2.2.9防洪减灾规划

（一）防洪规划

（1）规划标准

防洪标准和中心城区保持一致，按50年一遇设防，100年一遇校核。

（2）防洪措施

①重点做好区域防洪。疏通原有的排水骨干渠道，使其达到设计的排水能力，保证雨水或入境洪水及时排入行洪河道。

②保留现状坑塘配合中心城区规划，建设“环城水系”，“环城水系”水体以雨水收集为主，缓解雨洪水患。

③完善排水泵站等相关排水设施，提高核心区的排洪能力。

- 抗震防灾规划

- （1）抗震设防标准

- 宁晋县地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为Ⅶ度。一般工程建筑按基本烈度Ⅶ度设防，生命线系统应提高一度设防，确保生命线系统安全。

- （2）避震疏散规划

- ①避震疏散场地。避震疏散场地的疏散服务半径300～500米，人均疏散面积大于1.5平方米，疏散场地应结合规划布局统一布置，规划成片的公园、广场、运动场、学校操场和大型人防工程作为避震疏散场地。

- ②避震疏散通道。结合城市道路、抗震和人防规划的要求，设立疏散通道，疏散通道包括主要单位交通道路和城市主干道。

- 抗震疏散通道的宽度不小于15米，并通向疏散场地、室外旷地和长途交通设施。规划主干道和高速公路为主要避震疏散通道。主要疏散通道两侧建筑倒塌后有7-10米的通道。

- ③生命线系统防灾规划。城市的对外交通系统、供水系统、供电系统、通信系统、医疗卫生系统、粮食供应系统和消防系统是生命线系统的主要内容，应按照各系统国家有关抗震设防的标准要求进行抗震设防，保证发生地震时各系统能够基本正常。

- （3）次生灾害防治规划

- 加强次生灾害防治能力。结合城市防洪、消防以及生命线系统建设，制定预防灾后发生火灾、水灾和传染病等次生灾害的措施，增强城市次生灾害防治能力。

- 消防规划

- 保留并扩建现状1座消防站，新建1座消防站，均为一级普通消防站。

- 消防供水管网采用环状布置，管径不小于150毫米。市政消火栓沿街道按照间距不大于120米、保护半径不大于150米的原则设置，并尽量靠近十字路口。宽度大于等于60米的街道沿两侧设置消火栓。市政消火栓宜采用地上式，当采用地下式时，应设置明显标志，便于消防队员灭火时使用。

2.2.10“四线”管控与管理

- （一）“蓝线”控制与管理

- （1）“蓝线”划定

- “蓝线”控制范围主要是规划景观水系边界线。

- （2）控制管理要求

- 在“蓝线”内禁止进行下列活动：违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；擅自填埋、占用城市蓝线内水域；影响水系安全的爆破、采石、取土；擅自建设各类排污设施等对水系保护构成破坏的活动。

- 在“蓝线”内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向规划行政主管部门申请办理城市规划许可，并依照有关法律、法规办理相关手续。

- 需要临时占用“蓝线”内用地或者水域的，应当报经区级人民政府建设主管部门同意，并依法办理相关审批手续；临时占用后，应当限期恢复。

- （二）“绿线”控制与管理

- （1）“绿线”划定

- “绿线”控制范围为核心区内绿地系统中公园绿地、防护绿地和广场用地等。“绿线”应在城市绿地系统规划的基础上，制定详细规划予以确定。

- （2）控制管理要求

- “绿线”内的用地不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。在规划实施过程中，因建设或者其他特殊情况，确实需要临时占用城市绿线内用地或进行适当调整的，必须依法办理相关审批手续。

- 在规划划定的“绿线”范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出，政府应当制定相应法规辅助实施。

- （三）“黄线”控制与管理

- （1）“黄线”划定

- “黄线”控制范围包括公交首末站、污水处理厂、消防站、避震疏散场地、变电站、供热站以及其他对宁东新区核心区发展有影响的基础设施。

- （2）控制管理要求

- 在“黄线”内进行建设活动，应妥善处理好近远期关系，根据城市发展的实际需要，分期有序实施。

- 在“黄线”内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向规划行政主管部门申请办理规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。

- 迁移、拆除“黄线”内城市基础设施，应当依据有关法律、法规办理相关手续。

- 在“黄线”范围内禁止进行下列活动：违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；违反国家有关技术标准和规范进行建设；未经批准，改装、迁移或拆毁原有城市基础设施；其他损坏城市基础设施或影响基础设施安全和正常运转的行为。

- （四）“红线”控制与管理

- （1）“红线”划定

- 规划将宁东新区核心区范围内的主干路、次干路等城市道路用地的边界控制线划定为红线。

- 红线划定标准：主干路40-60米，次干路30-40米。

- （2）控制管理要求

- “红线”范围内不得进行其他开发建活动，对“红线”范围内不符合规划要求的已有建筑，应当有计划地依法拆除。建筑物、构筑物及其他设施，应当设定建筑退让城市红线的距离。红线范围内的具体管理要求应当遵照《河北省城市红线管理规定》。

- “红线”范围内经批准可以建设城市道路及其绿化、交通、照明、排水、地下管线和地上杆线等基础设施和公共服务设施。在上述建设工程开工前，有关主管部门应当及时公告建设内容。

- 对“红线”范围内不符合规划要求的已有建筑，应当有计划地依法拆除。暂时不能拆除的，只能维持现状或进行不改变结构、不增加面积的加固维护。

2.2.11近期建设规划

（一）近期发展重点

（1）推进产业转型发展。以打造成高新技术产业化的基地和新型产城融合示范区为目标，抢抓机遇，发展智能装备制造、新型功能材料、光伏三大产业，培育产业研发与孵化平台，积极发展现代物流、商业商务、科技培训等现代服务业。

（2）加快村庄改造步伐。近期应加大产业园区建设用地内部的城中村改造，提高土地集约利用效率，同时避免工业用地对村民居住空间的干扰。

（3）完善城市服务功能。完善公共服务设施、市政基础设施和工程管网建设，增强园区各项设施的支撑能力。

（4）提升环境质量和景观水平。通过加强重点污染源监管和治理、推进园区内部及外围河渠绿化、提高道路绿化率、加大重点项目景观设计引导等方式，建设最美城区、最绿园区，稳步提高园区环境质量与景观水平。

（二） 发展规模及建设用地供应

（1）发展规模

到2022年，核心区人口规模达到1.4万人左右（含通勤的就业人口），建设用地规模达到5.2平方公里。

（2）新增用地指标控制

近期产业园区新增建设用地总量应控制在243公顷以内，平均每年不超过80公顷。

（三）重点建设项目

（1）道路建设

包括郑昔线改扩建工程、青银高速宁晋东出口及引线工程，宁纺路改造工程；规划建设友谊大街（宁纺路—东阳路）、东华路、东阳路、安宁大街。

（2）工业用地拓展

近期工业用地在现状基础上向北、向东拓展，近期工业用地规模达到1.7平方公里左右。

（3）公共服务设施建设

为工业区、居住区配套商业、教育、文体等公共服务设施；完善专业市场建设。

商业服务业设施。在宁营大街与东英路交叉口西北角建设专业市场；在工业区综合中心，建设商业服务业设施。

（4）公用设施建设

启动给水、污水、供电、供热、燃气、消防等基础设施及市政管线的共建共享计划，建设统一管理的能源中心与信息平台。

①给水。积极利用中心城区给水厂，建设园区给水主管道，接入中心城区给水管网系统，近期重点建设宁纺路、东英路、东华路、友谊大街、天宝大街、鼓楼街、宁营大街主干管。

②排水。建设南区污水处理厂，位于宁营大街和东华路交叉口东北角，占地面积6.10公顷，处理能力为2.5万m³/d。

③电力。保留现状110KV变电站，在宁营大街与东华路交叉口东北角新建110KV变电站1座，主变容量达到150MVA。

④供热。深入挖潜宁纺热电厂供热能力。

⑤消防站。完善现状消防站。

⑥环卫。按合理的服务半径增设小型垃圾转运站和公共厕所。

（6）绿地建设

①公共绿地。结合居住区建设及工业用地改造，建设核心区中心绿地。

②防护绿地。完善市政基础设施的防护绿带；初步构建三类工业用地周围的卫生防护绿带。

③生态绿地。围绕产业园区水系和公路等区域交通设施，建设河渠、公路两侧宽度30－50米的生态防护林带。

- 2.3拟入区企业

晶澳太阳能有限公司拟在宁东新区建设占地2000亩、总投资50亿元的宁东光伏产业园，项目分三期实施。近期拟投资100000万元在宁晋县天宝街东侧、东华路东侧建设晶澳东城光伏产业园一期项目。一期项目占地面积196906.21m2，项目年产单晶硅片4亿片。

# 3区域环境现状调查与评价

## 3.1地理位置

宁晋县位于东经114°50′~115°15′、北纬37°22′~37°49′之间，地处河北省南部，邢台市东北部，太行山东麓，冲积平原中部。东邻新河县、冀州市，西邻柏乡县，南邻隆尧县、巨鹿县，北与石家庄市的辛集市、晋州市、赵县相邻。县城位于凤凰镇，居县境中部偏西，东北距北京365km，西北距省会石家庄64km，南距邢台市105km。全县东西长43.4km，南北宽44.5km，总面积1046km2，为邢台市域范围内第二大县。

宁晋县宁东新区核心区规划范围北至和平大街、西到宁纺路、南至宁营大街以南物流用地、东到东阳路，规划面积约7.69平方公里。

## 3.2自然环境概况

3.2.1地形地貌

（1）宏观地貌

宁晋地处冀中平原中南部，地势低平，西北隅高，东南部低。自西北向东南倾斜，地面自然坡降四千分之一，海拔最高米家庄处36.5m，最低孟家庄处24.4m，高差12.1m。西部为扇缘冲积平原，南部为交接洼地，东北部干支灌渠成网。

（2）微观地貌

受诸多自然条件影响，宁晋县形成三个独具特点的地貌单元：

西部扇缘冲积平原；洨河、北沙河沿东侧向东南洼地纵流，西部平原，与洼地交接。耕种历史悠久，土壤熟化程度最高，通体轻壤，易耕种。地势较高，纵有洪害，顺势南泄，很少受灾。岗丘稀少，地面缓平，历来为一方粮棉保产地域。

东北部河流冲积平原：滹沱河、百尺沟、碱河从中川流入泊。滹沱暴水含沙量大，六次泛滥，滚动改道，造成片片沙地，累累沙丘、沙坑。碱河三次改道、断流，湮没成田，留下南北向河床沙洼遗迹。百尺沟泛滥、冲刷的沙滩荒地，依然存在。灌溉渠网干支纷繁，次生盐碱，春夏干旱之际，盐霜碱蓬遍地可见。经过累年治沙造田，植树造林，已成宜林宜粮棉土地。

东南部滞洪洼地：地势最低，历史上曾与巨鹿、任县南泊连接，形成大陆泽水域景观。古今河道纵横交插，多雨年份，洪水奔流，众河驻足。九河堤岸纷列，人造节制闸耸立。春夏干旱之际，河道干涸。唯见遍地盐霜。地域广阔，良田稀少，逢涝成灾，遇旱受害，为低产地域。

园区位于宁晋县东部平原地区，区内地势平坦，高差较小，总的趋势呈现北高南低，最高标高为33m，最低标高为30m。

3.2.2区域地质环境

（1）构造

宁晋县属于华北断拗中临清拗陷三级构造单元，境内基底发育有北北东向近期活动断裂，将本区割裂成束鹿隆尧凸起，巨鹿凹陷两个四级构造单元。基底构造控制着第四系的沉积厚度。区内新构造运动强烈。邢台市构造单元分区图见图3.2-1。

项目位置项目位置

图3.2-1  邢台市构造单元分区图

（2）地层

宁晋区域第四系沉积厚度一般为500-600m，第四系下伏第三系泥岩、砂岩地层。依据成因类型和岩性特征，第四系（Q）垂向上自上而下分为全新统、上更新统、中更新统及下更新统。

全新统（Q4）：以冲洪积为主，低洼处有湖沼相堆积。是一套疏松的灰黄色，灰褐色、灰色亚砂土、亚粘土，内含较多腐殖质并夹有中细、粉细砂层，底板埋深30-50m

上更新统（Q3）：以冲积洪积为主，地层厚度65-150m，底板埋深80-200m，自下而上分两段：

上段（Q32）：黄土状沙土，亚粘土夹疏松纯净的砂层。

下段（Q31）：黄红—褐黄色具混粒结构亚砂土，亚粘土与黄土状亚砂土互层，该层上部为钙质富集段。

中更新统（Q2）：为一套冲洪积地层，夹湖相及沼泽相、局部有河流相地层。地层厚度100-200m，底板埋深300-360m，主要岩性为棕红——红黄色、杏黄色具混粒结构的含粗砂粒粘土、亚粘土夹风化砂层。

下更新统（Q1）：一般为冰川——冰水相沉积。沉积厚度及底板埋深受古地形及基底构造控制，厚度200-250m，底板埋深500-600m左右，岩性为一套紫红色及杂色粘土与含砂亚粘土夹风化中粗砂层，底部约有5m厚的泥砾层做为第三系与第四系分界线。

3.2.3区域环境水文地质条件

评价区地下水类型为第四纪松散岩类孔隙水，根据开采深度、水文地质条件及水动力条件，分为浅层地下水和深层地下水两种类型。

浅层地下水：属于潜水，底界埋深160m（相当于Q3底界）。本区全新统（Q4）含水层目前已基本疏干，主要开采上更新统（Q3）含水层为主。含水层岩性以中西砂为主，含水层厚度25-35m，单位涌水量20-30m3/h.m。

深层地下水：属承压水，含水层底板埋深500m（相当于Q1底界）以中更新统（Q2）含水层为主，含水层岩性以中粗砂、含砾粗砂为主，多含粘土，砂砾表面有风化现象，含水层厚度10-15m。富水性较差，单位涌水量＜5m3/h.m。

（1）第四系孔隙水水文地质区

滏阳河以西为山前倾斜平原水文地质亚区（全淡水区）；滏阳河以东浅层水为咸淡水交替水文地质亚区（有咸水区）。

1）包气带及岩性

包气带岩性主要受第四纪沉积物的成因类型控制，包气带厚度则主要受潜水水位影响。全淡区包气带岩性以粘质粉土、粉质粘土、中砂、粗砂为主；有咸水区包气带岩性以粘质粉土、粉砂、细砂为主。包气带厚度：一般10—15m，中部在6m左右。

2）含水层的划分

平原区含水层划分为浅层含水层和深层含水层，全淡区浅层为第一含水组和第二含水组，深层为第三含水组；有咸水区浅层为第一含水组，深层指咸水界面以下的含水组。

3）地下水补、径、排条件

该区地下水的补给、径流、排泄条件主要取决于含水层成因类型、埋藏条件、人工开采等因素综合作用。本区地下水开采以浅层水为主，开采量的大小直接影响着地下水补给、径、排特征，特别是对浅层地下水流场的变化起主导作用。

a、地下水的补给

该区浅层地下水补给来源主要由降水入渗补给，县城西北部包气带岩性颗粒比较粗，隔水层微弱，是降水入渗补给的较优地段。地表水体入渗补给，包括较大灌区的渠系渗漏补给、渠灌田间渗漏补给以及河道渗漏补给。地下水侧向补给，地下水以地下潜滞形式进入区域内的水量。深层地下水的补给来源主要是上游侧向径流补给、上覆含水层的越流补给。

b、地下水的径流

由于受到不同的水文、地质、地形、地貌条件所影响，地下水流向区域性差异较大，区域内大气降水远不能满足工农业的需求，人工开采成为地区地下水排泄的主要方式，地下水的流场为由东南北向西北流动。

c、地下水的排泄

该区地下水主要形式是人工开采其次为侧向流出。

（2）地下水水位动态特征

浅层地下水动态特征是由浅层水流场和循环条件决定的。地下水动态类型基本属于入渗开采排泄型。地下水位的变化主要受大气降水和开采因素的影响，具有明显的季节性变化，即每年均有一个明显的上升过程和下降过程，大致可分为三个时段：①水位下降期，多自三月以后开始下降，5-7月为低水位期，最低水位出现在6月底7月初，这期间降水稀少，农田灌溉频繁，开采量远远大于补给量，地下水位下降速度较快。②水位回升期，7月份进入雨季，降雨补给集中，灌溉减少，水位开始回升，上升速度一般也较快，③相对稳定期待在10月份，由于开采量增加，降水减少，水位上升速度变缓或略有下降。

宁晋县地下水分为滏西平原区、滹滏平原区和黑龙港平原区。

根据2010年6月11日河北省平原区地下水通报，平原区千层地下水平均埋深16.83m，宁晋县大于20m，小于40m。与3月底相比平原区浅层地下水水位平均下降1.13m，宁晋县属于下降较大的地区，为2.27m；与3月底相比宁晋县深层地下水平均下降14.15m。与去年同期相比宁晋县地下水水位下降8.55m，下降速度较缓。

3.2.4地表水

宁晋县属海河流域子牙河水系，境内河流众多，主要有滏阳新河、老漳河、北澧河、洨河、北沙河、汦河、午河、小漳河、滏阳河和汪洋沟。这些河流多为季节性河道，旱季干枯，雨季行洪，滏阳新河为境内最大泄洪道，泄洪能力为6700m3/s。由于诸河在境内汇流，故历史上宁晋有“九河下梢”之称。

(1)滏阳河

发源自邯郸峰峰矿区，流经邢台、隆尧至耿庄桥入界，在小河口处汇入滏阳新河，全长207.2km，境内长22km，设计流量35m3/s。

(2)滏阳新河

为1967年新辟河道，为河北省南部大河之一。起于小河口村南，经新河至献县入子牙河，全长132.8km，境内长4.5km，设计流量3340m3/s，校核流量6700m3/s。上游为宁晋泊滞洪区，有洨河、北澧河、滏阳河等6条河水汇入，可称宁晋第一大河。

(3)北澧河

古大陆泽与宁晋泊的咽喉通道。自任县环水村南老河头(上接南澧河)，经隆尧县在老王庄村南入境。经曹家台、史家咀至十字河与洨沙河汇流入釜，全长43.6km，境内长13.2km，设计流量300m3/s。

(4)洨河

发源于石家庄市鹿泉市西南山区，流经栾城县、赵县，在边村入界，经武家桥到小马村西北与北沙河合流，向东经东汪至十字河与澧河合流入滏，全长59.85km，境内长26.9km(其中洨河汇流以下12.9km)，设计流量665～770m3/s。

(5)北沙河

发源于石家庄市赞皇县西部山区，流经元氏县、高邑县，在赵县、柏乡、宁晋3县交界处大北苏村西入界。经北沙良、高庄，到小马与洨河合流，全长127.2km，境内长12.2km，设计流量460m3/s，是重要的防洪河道之一。

(6)泜河

发源于临城县西部山区，流经隆尧县在郭家台村南入界，到关帝庙与午河合流，向东经徐家河至曹家台桥上入澧。全长31.8km，境内长10.3km，设计流量460m3/s，是重要的行洪河道之一，上游建有临城水库。

(7)午河

自柏乡县城西分2支，南支源自临城县、东部丘陵区，北支源自石家庄地区赞皇县南部，韩村铁路桥上称涕河。干流自柏乡东经隆尧县北部在北鱼村西入界，至关帝庙入泜河，全长72km，境内长4.3km，设计流量80m3/s，是行洪河道。

(8)老漳河——滏东排河

发源于邯郸地区曲周县东水町(以上有支漳河和老漳河上段2支流)，流经邢台、衡水，到沧州地区冯庄闸入北排河，全长178.71km。自李家庄村南入界至孙家口涵洞，以上称老漳河，长6.3km；以下称滏东排河，长4km。

(9)小漳河

源自邯郸地区鸡泽县旧城营，流经平乡、巨鹿、隆尧等县在耿赵庄村南入界向东经杨、刘丰头、崔官庄，又东北至孙家口涵洞入滏东排河，全长84.2km，境内长10.23km，设计流量80m3/s。经三河沟通渠，引北澧河水沟通滏阳河至小漳河，建成灌、排河道。

(10)汪洋沟－滏宁渠

汪洋沟从藁城县向南经赵县沿旧沟在米家庄村西入界，至东南汪村西与洨河古道沟通，到小马村北沿北围堤外坡向东，在小河口村和铺头村间与滏宁渠相接，至候口村东出境，境内长39.3km，排水量35m3/s。

工业区内不涉及地表水，西侧距离汪洋沟最近距离为3700m。园区污水经处理厂处理达标后排入汪洋沟。根据《河北省水功能区划》（冀水资[2017]127号文）以及邢台市人民政府邢政函[2005]57号“关于同意实施《邢台市地表水环境功能区划》的批复”，宁晋县境内汪洋沟执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，功能区类型为农业用水区，主要功能为农业用水。

3.2.5气候气象

县属于东部季风区，暖温带半干旱地区，大陆性气候显著，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥。

年平均气温为12.8度，极端最高气温43.2℃，极端最低气温-23.3℃。年降水量平均为449.1毫米，日照时数2474.0小时，日照百分率55.8%，蒸发量1628.6毫米，平均风速2.5米/秒，最多风向南风。无霜期天数199天，初霜日期10月21日，终霜日期4月4日。

3.2.6土壤

全县土壤共分为一个土类――潮土，四个亚类――褐化潮土、潮土、盐化潮土、湿潮土，十个土属，五十九个土种。

褐化潮土：分布在宁晋县西部，一般海拔在32~34m，土壤质地为轻壤质，土体构型一般为均质，疏松通透，淋溶作用明显，土体多为棕褐色，pH值在7.7~9之间，呈弱碱性，是粮食高产区。

潮土：分布在东部和东北部，海拔一般在30~32m之间，主要是河流冲积物，土壤质地为砂壤和轻壤，透水性强，易旱不易涝。耕地土层较薄，犁底层不易形成，通气良好，有机质分解快，漏水漏肥，地力较差，但该类土壤耕性良好，熟化程度高，能适应多种农作物生长。

湿潮土：分布在东南部交接洼地一带，海拔一般在24~26m之间，由湖相沉积形成。土壤质地复杂，为轻壤、中壤和粘土相间，当地农民形象比喻“一步三样土”，土体构成也复杂多样，由于内外排水不良，剖面中锈纹锈斑较多，并含有过去遗留的蚌壳、姜石等，土体长期处于还原条件下，氧化铁在嫌气性微生物作用下，还原成氧化亚铁，形成潜育层。pH值在7.7~8之间，土壤中有机质含量低，土壤性能对农业生产限制因素多。

园区所在区域属宁晋县西部，土壤以褐化潮土为主。

3.2.7动植物

平原区由于受人类活动的强烈影响，野生动、植物数量在减少，珍稀特有动物已不复存在。据县志记载，现有动物中鸟纲20科，哺乳纲9科，爬行纲5科，多足纲2科，复足纲3科，蛭纲2科，蛛形目2科，两栖目5科；植物中，野生杂草百余种，入药用饲用共77种。

园区无野生动植物分布，植被主要为人工种植被物种，动物主要为家禽、家畜。

## 3.3社会环境概况

3.3.1社会经济概况

宁晋县辖3个乡，11个镇，315个行政村，总人口80.7万。2016年末，全县地区生产总值265.03亿元。在2016年全年完成的地区生产总值中，第一产业为27.35亿元，占地区生产总值的10.30%；第二产业为178.83亿元，占地区生产总值的67.48%；第三产业为58.85亿元，占地区生产总值的22.19%。

近年来，宁晋县工业结构调整步伐加快，已形成单晶硅、纺织服装、电线电缆、机械制造、食品制造五大主导产业，农产品深加工、医药化工产业已初具规模。

3.3.2交通概况

宁晋县位于河北省东南部，北距省会石家庄62km，南距邢台110km。截止2008年底全县公路通车里程达983km，按行政等级分：其中高速公路30km，国道32km，省道106km，县道40km，乡道289km，村道486km。按技术等级分：高等级公路青银高速公路30.923km，路面宽26m，双向四车道。二级公路167.316km，其中308国道长32.101km，路面宽12~18m；省道安新线长8.373km，路面宽12m；省道定魏线长44.358km，路面宽12~18m；省道郑昔线长42.056km，路面宽12~16m；青银高速连接线10.7km，路面宽12m；县道赵宁线长29.728km，路面宽9~18m。三级公路县道宁鸡线长10.707km，路面宽6.5m。四级公路775km，其中乡道16条，长289km；村道230条，长486km。路面宽3.5~6.5m。

根据河北省、邢台市2020年公路网布局规划，宁晋境内公路网已形成，没有新规划路线。

宁晋县现有营运货车3263辆，15561t。其中大型货运公司两个，现有车辆242辆，3752t。运输成本0.5～0.6元/t·km。

宁东新区内部规划建设友谊大街、天宝东街、东英路、东华路、东阳路等园区主干道，这些道路与郑昔线、G308线交叉形成园区内交通网络，为园区的起步发展创造良好的基础保障。

3.3.3基础设施概况

（1）水厂

宁晋县供水厂位于县城天宝街与新兴路交叉口东北侧，占地2.07hm2，设计日供水能力4.5万m3；配水管网总长35.246km，供水面积12km2，设计为环状管网，可满足城区居民用水和市政、商业用水需要。

各乡镇及村庄生活用水以村庄集中供水为主；宁晋县农灌系统较为发达，沟渠纵横交错，遍布全县。

（2）污水处理厂

宁晋县碧源污水处理厂位于县城东南，占地2.47hm2，工程投资5931万元，建设规模为日处理宁晋县城区生活污水3万m3，采取DE氧化沟处理工艺，设计排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的二级标准；该工程于2006年1月1日开工至2008年8约竣工，2009年2月交宁晋县环保局管理，污水处理厂现运行良好。

2009年5月开始了宁晋碧源污水处理厂升级改造工程，在原厂基础上，对现有污水处理厂二级排放水(即升级改造工程的进水)进行深度处理，使出水水质达到GB18918-2002中的一级A排放标准；工程投资2600万元，新增占地0.8hm2，日处理3万m3污水，处理工艺为曝气生物滤池工艺。

（3）垃圾填埋场

宁晋县洁源生活垃圾处理厂位于宁晋县西南部，北沙良村东北、北董村西北，郑昔线北董桥西400m，距县城约5km；该项目占地面积12.35hm2，填埋区库容为133.31万m3，设计日处理卫生填埋垃圾270t/d，服务期限为11年，总投资5477万元。建设构成主要为填埋场主体工程，设备、配套工程，生活管理、生活服务设施等内容。该项目于2009年3月开工建设，2009年11月初开始试运行，2009年12月底通过了环保验收和建设局组织的工程质量验收，目前已投入运行。

本规划产业园建成后产生的生活垃圾由环卫部门送该垃圾填埋场卫生填埋。

（4）供电

宁晋县现有220kV变电站2座，主变4台，总容量720MVA，220kV线路4条，全长141.247km；110kV变电站7座，主变12台，总容量516MVA，110kV线路16条，全长157.526km；35kV变电站16座，主变32台，总容量260.5MVA，35kV线路37条，全长291.296km。

（5）供热

目前宁晋县城区内有三个小热电厂，装有3台蒸汽锅炉，除发电外，可供厂矿建筑的采暖及部分工业蒸汽，但目前其供热能力没有得到充分利用。其它城内的平房以及农村居民，基本上都是使用空调、小煤炉采暖。

（6）供气

宁晋县域现状气源主要为天然气和液化石油气，中心城区有CNG压缩天然区气站一座，已形成中压管网20多公里，其余区域采用液化石油气。目前，县域内可利用的燃气气源为“高一清”(高邑一清河)输气管线，该管线由河北省天然气有限公司投资建设。另外，宁晋县与中石油天然气公司共同计划建设的冀枣天然气输气管线西延段从城区东北侧经过，市域内主管线里程28km，管径D273，日供气能力20万Nm3。现状天然气工程可为宁普县提供充足的气源保证。

## 3.4环境功能区划

（1）大气环境功能区

根据宁晋县大气环境功能区划的有关规定，园区区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

（2）水环境功能区划

根据《河北省水功能区划》（冀水资[2017]127号文）以及邢台市人民政府邢政函[2005]57号“关于同意实施《邢台市地表水环境功能区划》的批复”，宁晋县境内汪洋沟执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，功能区类型为农业用水区，主要功能为农业用水。

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中规定，该区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

（3）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相关规定，评价区域声环境参照执行相应的功能区标准，居住区执行2类区、工业企业执行3类区、干道两侧执行4a类区标准。

- 3.5环境敏感区调查

环境敏感区包括需要特殊保护地区、文物保护、自然保护区、风景名胜区、生态敏感与脆弱区等。

- 3.5.1浅层地下水严重超采区

根据《关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》（冀政函[2017]48号），宁晋县大部分位于浅层地下水严重超采区，同时全县被划定为浅层地下水禁采区。

宁东新区核心区位于宁晋县城东部，所在区域属于浅层地下水禁采区。根据《河北省地下水管理条例（2014年11月28日）》，在地下水禁止开采区，不得开凿新的取水井。对已有的取水井，应当逐步关闭，并统一规划建设替代水源，调整取水布局，削减地下水取水量。

- 3.5.2宁晋泊滞洪区

宁晋泊大陆泽蓄滞洪区一般称滏阳河中游洼地蓄滞洪区，是整个海河流域防洪体系中遏制滏阳河水系洪水大面积泛滥的重要工程，对保护下游天津市、华北油田等重要设施至关重要,是子牙河流域防洪的战略性措施。

宁晋泊大陆泽蓄滞洪区位于邢台市境内，南北长69km，东西宽39km，规划面积1556km2，涉及宁晋、隆尧、巨鹿、任县、南和、柏乡、平乡、广宗8县，46个乡，640个自然村，现有人口113万人。宁晋泊洼底高程24.5m，主要承纳北澧新河、滏阳河、名河、午河、洨河、北沙河来水，经滞洪后进入滏阳新河、滏阳河下泄。滞洪区按50年一遇设计，设计滞洪水位29.5m。1966年至1968年在滏阳新河入口向上游延伸修建了52.55km的东围堤（老漳河左堤）和28.5km的北围堤(洨河左堤)，形成了现在的滏阳河中游洼地，滞洪区包括大陆泽、宁晋泊、小南海和老小漳河区间四部分。

规划园区不在宁晋泊蓄滞洪区范围内，园区西南距宁晋泊滞洪区约4.3km，园区的开发建设不会对其造成不利影响。园区与宁晋泊滞洪区的关系分布图见附图。

- 3.5.3南水北调工程宁晋段

邢台市南水北调配套工程规划以“二总三纵四横四库”为骨架，构建布局科学合理、调度运用方便的供水网络体系。“二总”为：南水北调中线总干渠、南水北调东线总干渠（或引黄干渠）；“三纵”为南任支线、平巨支线和南新支线；“四横”包括：赞善干渠、东汪工业区支线、宁柏支线、隆华支线；“四库”包括：朱庄水库（补偿调节水库）和群英水库、清河湖、临西水库三座调蓄工程。

南水北调总干渠宁柏支线引自临城县黑沙村分水口门，输水线路自黑沙村分水口门东经小里村、北瀑水、贾庄、寨里、赵庄、西刘、北孙村、张村，至柏乡县城南部水厂。

规划园区不涉及南水北调路线。园区与园区与南水北调工程宁晋段线路位置关系图见附图。

- 3.5.4饮用水水源保护区

宁晋县无地表水水源地，饮用水源全部取用地下水，不属于邢台市划定的七个保护区范围，水源地保护的重点是集中园区的建设不会对宁晋县饮用水源产生不利影响。

根据现场踏勘，并结合相关资料分析，园区规划范围不涉及文物保护单位、风景名胜区、自然保护区等环境敏感目标。

# 4规划环境影响与分析

## 4.1大气环境影响评价

根据预测结果，规划实施后，各特征因子短期浓度预测值可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，非甲烷总烃短期浓度预测值能满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求。PM10、NO2年平均质量浓度，PM10年均浓度预测值及第95百分位数保证率日平均质量浓度预测值均超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，通过区域削减后，PM10、NO2年平均质量浓度变化率k小于-20%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）可判定，本园区规划实施后，通过区域削减方案，区域环境质量得到整体改善。

## 4.2地表水环境影响评价

- 园区内各生产企业产生废水须经过厂内污水处理厂处理，并满足《污水

- 综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，同时满足污水处理厂进水水质

- 要求，方可排入园区污水处理厂进行集中处理，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002) 和《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相应标准。再生水厂产生的再生水全部回用，不外排。

- 考虑到汪洋沟已无环境容量，本次要求进一步提升出水水质，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准要求，剩余废水排入汪洋沟。因此对地表水环境影响较小。

- 根据地下水影响预测原则，确定了地下水预测范围和预测时段、预测因子，对预测模型进行了概化，确定了水文地质参数，选择氨氮、COD、氟化物三项因子，对区内地下水环境影响进行了预测评价。

- 在非正常状况下预测结果可知，由于项目地下水含水层径流条件差，污染物扩散能力较差，对周边地下水的影响会在一定时间内会持续影响，由对污水处理厂污染预测结果可知，项目在预测期内（7300d）未超出规划区范围。非正常状况下随着时间的推移，及时采取污染源修复及截断污染源等措施，项目对潜水地下水的影响会逐步变轻。

- 因此在非正常状况发生后，应及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，使此状况下对周边地下水的影响降至最小，同时针对污水处理厂池子建议采取缩短检漏周期、装置区下游布设监测井加密监测等措施，使得项目在此状况下在对潜水含水层的影响可接受。

## 4.3地下水环境影响评价

- 规划中水源使用南水北调地表水、地下水和再生水，鉴于核心区所在区域为浅层地下水禁采区，为了减少当地地下水取用，环评建议核心区仅使用南水北调地表水。规划的实施，不会引起对水位的影响。园区工业废水和生活污水经园区污水处理厂处理后回用，剩余废水外排。

- 根据地下水影响预测原则，确定了地下水预测范围和预测时段、预测因

- 子，对预测模型进行了概化，确定了水文地质参数，选择氨氮、COD、氟化物三项因子，对区内地下水环境影响进行了预测评价。

- 在非正常状况下预测结果可知，由于项目地下水含水层径流条件差，污染物扩散能力较差，对周边地下水的影响会在一定时间内会持续影响，由对污水处理厂污染预测结果可知，项目在预测期内（7300d）未超出规划区范围。非正常状况下随着时间的推移，及时采取污染源修复及截断污染源等措施，项目对潜水地下水的影响会逐步变轻。

- 因此在非正常状况发生后，应及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，使此状况下对周边地下水的影响降至最小，同时针对污水处理厂池子建议采取缩短检漏周期、装置区下游布设监测井加密监测等措施，使得项目在此状况下在对潜水含水层的影响可接受。

## 4.4声环境影响评价

预测结果可知，在不采取措施的情况下，在距离不同声源10～316m处可以衰减到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准55dB(A)（夜间）的限值要求；30～600m处可以衰减到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准50dB(A)（夜间）的限值要求。若采取隔声、消声和吸声等措施，在距离声源5.6～31.6m处可以衰减到GB12348-2008 3类标准（夜间）的限值要求；10～80m处可以衰减到GB3096-2008 2类标准（夜间）的限值要求。

根据行业特点，园区要求入区企业应对噪声源采取有效的隔声、消声和吸声措施，确保企业厂界噪声满足GB12348-2008 3类标准要求，同时满足GB3096-2008 2类标准要求。另外，园区的边界应建设绿化隔离带，通过隔声带的吸声、隔声作用进一步减弱和消除噪声对边界敏感点的影响。根据园区规划布局可以看出，通过合理设计布局，采取完善的隔声降噪措施，园区的工业企业声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准要求，商业、行政办公区的声环境质量可达到2类功能区标准要求。取科学的治理措施，可以避免或减轻工业噪声对居民生活影响，确保区域声环境质量达标。

## 4.5固体废物影响评价

- 园区产生的生活垃圾由环卫部门统一收集后集中处理；危险废物可全部得到安全处置；一般固体废物能够全部回收利用或外售相关企业进行再利用。即园区产生的固体废物可全部综合利用或妥善处置，不会对区域环境造成明显不良影响。

- 本评价建议园区在搞好工业固废综合利用和处理处置的基础上建立工业固废交换信息中心，建立起有关企业各类固废的信息资料档案、数据库，推动区域内可再生资源的有效利用。在加强对固体废物管理条件下，可消除固体废物对周围环境的影响。

# 5环境保护策略与环境影响减缓措施

## 5.1环境保护策略

- 5.1.1水资源合理利用对策

（1）强化节水意识，提高水资源利用率

加强园区内水资源规划与管理，实现统一规划，统一管理。大力发展节水技术，提高再生水回用率，减少地下水开采。宜建立权威性的节约用水专门管理部门，统一管理和指导园区节水工作，将目标和责任落实到每个企业，督促水资源的科学利用。

在工业生产、生活中，定期检查管网有无泄漏现象；优先选择节水型工艺和节水器具，在入区企业的选择上，应设立节水指数门槛，优先选择节水工艺和技术，通过节水，从源头提高水资源的综合利用率；在不断提高清洁生产水平的基础上，提高水的重复利用率，减少新鲜水的消耗量，以降低万元产值耗水量。同时推广普及建筑节水器具，降低生活用水指标。在园区内的主要生活区配套建设再生水回用设施，最大限度的提高水重复利用率。

（2）建立分质供水系统，强化水资源梯级利用

建立优质自来水、再生水、雨水等多种水资源的分质供水、用水系统。实现高水高用、低水低用，进而实现水资源的合理分配和利用。

根据行业特点和《城市污水再生利用 工业用水水质》要求，确定规划企业再生水的回用途径。纺织服装业取水主要包括设备养护用水、漂洗用水等，除漂洗需要用新水外，其他工序对水质要求不高，均可使用再生水；电线电缆产业再生水可作为循环水补水；农产品深加工产业可使用再生水作为冷却水和清洗水补水；光伏产业、新材料及先进装备制造业再生水可作为切割用水、设备冷却水补水和清洗用水等；绿化用水、道路广场用水均可全部使用再生水；除此之外，公共设施冲厕用水、车辆冲洗水及景观用水均可使用再生水。政府应制定再生水回用的相关政策，鼓励水质要求不高的工业企业利用再生水，实行分质供水，积极推动再生水事业的发展，为污水处理的正常运行奠定基础，最终实现水资源开发利用的可持续发展。

- 5.1.2固体废物综合利用对策

制订固体废物从产生到处理全过程的防治体系，遵循“无害化、减量化、资源化”原则，对固体废物的控制与处理，首先应减少废物的产生，其次是废物的重复利用，最后才是处理。

（1）大力推进清洁生产，园区引进项目应注意引进当前国际、国内最先进的生产技术，提倡重复利用，再生回用。

（2）园区产生的固体废物种类多样，性质各异，处理方法应以资源化回收利用为主，不可回收部分则应最终进行无害化处理。

（3）建立危险废物处理单位处理资质备案管理，对园区内企业危险废物处理提供咨询服务支持；对各企业危险废物处理处置去向登记备案，并核对处理单位服务资质。

（4）垃圾减量化。鼓励入驻企业实施ISO14000环境管理体系，对办公材料进行多次利用，积极推行无纸化办公，实施生活垃圾处置收费。

（5）建立鼓励使用再生资源的政策机制

加强宣传教育和政策扶持。对符合要求的再生资源项目提供优惠政策。

同时按照园区循环经济产业链条的发展模式，以循环经济为导向，实现生产—产品—再生资源的循环利用，建设工业固体废弃物综合处置利用方案，建设废旧物资分类回收系统、实行废物综合利用，实现资源、能源的循环利用。

- 5.1.3声环境保护策略

（1）在管理上严格要求企业厂界噪声达标和规划功能区噪声达标

园区噪声防治管理方面强调点面结合，点即指企业单一噪声源，强调完善噪声防治措施，对噪声源强较大的设备要求企业必须安装相关噪声防治措施，配合当地环保主管部门确保企业厂界噪声达标，对不能满足标准要求的企业，园区管理部门负责督促企业在规定时限内治理达标。

（2）积极落实噪声防治措施

①加强厂界和沿路绿化带的设置，通过对环境友好的声环境防治措施—绿化阻隔，达到良好的声遮挡效果。入区项目必须厂界噪声达标，对以噪声为主企业，要执行《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB/T18083-2000）。

②在距离环境敏感点距离较近的区域限制噪声源强高的企业建厂。在入区企业选址布局上将噪声的影响大小作为一个参考依据，噪声影响大的企业远离2类声环境功能区。

- 5.1.4生态环境保护策略

（1）加强景观建设，提高区域生物生产力

①防护绿地：利用重大基础设施、市政管廊设置防护绿地，居住用地与污染工业用地之间设置50米的防护绿带。

②道路绿化建设：形成以主要街路为主轴的绿色发展空间，街道分隔带绿化以种植草皮为主，可植不高于0.7m的绿篱、灌木、花卉等低矮植物。主干道两侧，要种一些能吸收有害气体并且兼顾景观结构的树种如夹竹桃、樟树、松树、柏树等。规划和平路南侧控制50米绿带；友谊大街、宁营大街两侧控制50米绿带；天宝大街两侧在有条件的位置控制20米绿带；宁纺路东侧控制50米绿带；东阳路两侧控制50米绿带。

③公共绿地：沿主要道路形成有特色的公共建筑景观带，包括居住区、公建区，设文化体育活动场地休息设施等。充分利用闲置土地进行绿化。

④企业绿化：区内各企业绿地规划设计采用混合式布局，厂门到办公大楼的道路上可布置花坛、喷泉及体现工厂特点的雕塑等；厂内绿化道路两旁一般以疏林草地为主，可种植灌木花卉或草坪，各交叉口或转弯处14m以内不宜植大乔木或高于0.7m的灌木；工厂企业的卫生防护林带，结构有透风式、半透风式和紧密式3种，通常在上风方向设置紧密式林带，并于周围种植乔灌木，建筑物墙壁以攀援植物绿化，裸露地面铺设地被植物，以减少风沙尘埃。组成透风式——半透式——紧密式结构布置于工厂区与居住区之间。

（2）加强对当地生物资源的保护及其生境防护和监管。

园区规划的实施与建设过程中，在强调创造良好的园区生态环境的同时，还应充分重视对野生动物及其生境的保护，创造人类与野生动物友好相处的和谐的生态环境。完善生态绿化工程，选择适宜的乡土树种，并合理搭配灌草植被，创造适于鸟类活动的多样化的生境，吸引鸟类进入。

（3）水土流失治理措施

①生物措施

植被阻止水土流失的作用，因植被类型而异，不同植被下的水土流失情况有很大差别，土壤利用情况不同，抗冲击有显著差别。其中以林地最强，草地次之，农地最弱。不同林型其水土保持功能有差别，阔叶林优于马尾松林，马尾松忧于桉树林，复层林忧于单层林，同龄树木中速生林种的作用大于一般树种。因此，完善的水土保持林，应有乔—灌—草结构。

②工程措施

在施工过程中进行平整、压实、建立拦土墙等土地处理措施，可有效控制雨水对土壤的侵蚀。在地表植被破坏的情况下，在裸露的坡面上采用各种覆盖措施可减少水土流失的量。砾石和岩石碎块在降雨过程中难以搬运，因而对土壤起到一种类似覆盖物的保护，建议在雨季施工时在工地上适当铺撒碎石，以降低雨季对土壤的侵蚀作用。此外还可采取在坡地上铺设稻草、碎木以及砌石片等措施以降低施工场水土流失。

## 5.2环境影响减缓措施

- 5.2.1施工期环境影响减缓措施

- 5.2.1.1施工期大气污染减缓措施

本评价要求园区内各施工单位需按照国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《河北省建筑施工扬尘治理方案》、《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《中共河北省委河北省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（冀发[2018]38号）、《邢台市2019年大气污染防治工作方案》等文件要求，采取相应控制措施，六个百分之百”和视频监控、PM10在线监测联网全覆盖：城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。

同时考虑到规划施工的特点：每个作业点施工时间相对较短，施工作业点分散，但整体施工时间较长，造成污染物排放点数量多、分布散、处理难度大，针对该特点，采取的其他减缓措施主要有：

①加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响；

②将施工用水泥堆放在库房或临时工棚内，及时清除撒落在地面的水泥等，对产生扬尘的施工作业点设洒水装置，抑制粉尘和运输中的二次扬尘；

③将沥青加热炉远离居民区，尽量避免露天作业；

④加强对弃土、弃渣倾倒和运输过程的监督管理，运土车辆应加蓬，严禁超重、超高装载，控制二次扬尘对环境空气的污染。

- 5.2.1.2施工期水污染减缓措施

针对建设期可能产生的污水对周围环境的影响，可采取以下措施：

①建设前期可修建防渗的旱厕，用作农肥，后期尽量利用已有城市设施，降低其不利影响；

②设置固定的车辆冲洗场所和隔油、沉砂池等处理设施；

③施工场地四周设排水沟，施工产生的含有泥浆、废油的污水以及设备和材料的清洗水需经过隔油和沉淀处理后排放。

- 5.2.1.3施工噪声控制措施

①施工单位必须选用符合国家有关规定的施工机具，机械噪声要符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

②规定施工线路，避免施工车辆穿越居住区；

③控制作业时间：禁止在12:00-14:00、22:00-次日6:00期间作业；如因连续浇筑和特殊需要必须连续作业的，需在施工前三日内向当地行政主管部门备案，经主管部门同意后方可施工。

④人为噪声控制：提倡文明施工，完善人为噪声控制的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

⑤加强环境保护管理部门的管理、监督作用：施工单位必须在开工15天前向当地行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工期（土石方阶段、结构阶段、装修阶段）可能产生的噪声污染范围和污染程度，以及采取的防治环境污染的措施，经过其审查备案后方可开工。

⑥合理布设施工场地及设备，高噪声设备应远离敏感点布置，降低对罗家庄村的影响，对作业区设置3m围挡，且与建筑轮廓线距离较近的敏感目标，围挡要适当增加高度，确保施工噪声场界达标。

- 5.2.1.4施工期固废污染防治措施

对于土石方和建筑垃圾：规划园区地块初步平整采用半挖半填方式，其它的建筑垃圾将用作场地平整时低洼处回填料使用。对于施工人员生活垃圾：将集中收集后统一处置。

- 5.2.2大气环境环境影响减缓措施

园区内废气污染物排放实行管理目标总量控制，园区内各企业依证排污，园区落实排污单位按证排污责任，并依证严格开展监管执法，同时，园区内各企业环境影响减缓措施应本着预防优先的原则。

1、优化能源消费结构、利用清洁能源

加快区内天然气管网建设，提高燃气普及率。完善基础设施，园区采暖宁纺热电厂，园区内禁止建设分散的燃煤锅炉。增加可再生能源的供应，大力发展新的清洁能源，提高能源的利用率；积极扶持和推进太阳能的开发与利用。

2、实施清洁生产审核，提高清洁生产水平

规划进区建设项目建成后，对所有进区企业进行清洁生产审核，实施清洁生产，通过使企业采用先进工艺、先进生产设备、采用清洁燃料，降低资源、能源的消耗，提高产品指标，实施科学的管理手段，减少污染物产生和排放量，从源头控制和降低大气污染物的产生，减少末端治理的投入。从设计、原料、生产、采购、物流、回收等全流程强化产品全生命周期绿色管理。支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，完善绿色包装标准体系，推动包装减量化、无害化和材料回收利用。

3、优化产业结构、布局

严格控制入区项目的引入条件，对排放有毒有害气体、严重影响人体健康的项目，必须禁止。进驻企业的厂址选择，必须符合园区环境保护规划布局。全面推行排污许可，以改善环境质量、防范环境风险为目标，将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围，企业按排污许可证规定生产、排污。完善污染治理责任体系，环境保护部门对照排污许可证要求对企业排污行为实施监管执法。建立企业环境信用评价和违法排污黑名单制度，企业环境违法信息将记入社会诚信档案，向社会公开。针对进驻项目排放的工艺尾气情况，通过环境影响评价，合理布局和调整厂区平面布置，以便减少其对环境特别是对周边环境较为敏感的大气污染影响。

4、加强大气污染物综合整治，确保大气污染物达标排放

首先要求入区企业应采用清洁生产工艺及设备，从源头上控制污染物的产生量。在采用先进生产装置同时，必须采用先进的污染治理设施，减少工艺废气排放。进区企业排放的大气污染物，必须实现达标排放，必须达到相应的行业标准，没有行业标准的要达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。加强对生产装置的管理，严格控制生产过程中的跑、冒、滴、漏等无组织排放。工业企业要建立环境管理台账制度，开展自行监测，如实申报，属于重点排污单位的还要依法履行信息公开义务。企业在生产运营期间，生产过程产生的大气污染物由企业自行负责处理，管委会相关部门负责监督落实管理等。

入区企业要严格执行“三同时”制度，优化工艺流程，推行清洁生产，对污染物排放进行全过程控制。在入区企业中，大力推行实施ISO14000环境管理体系，提高企业自身和整个园区的环境管理水平。

5、工艺废气污染控制对策

大气污染物主要可分为园区规划产业工业粉尘、集中供热锅炉废气、工艺废气等。

（1）工业粉尘治理措施

1）工业粉尘治理技术介绍

颗粒物污染控制的方法主要有：重力沉降法、旋风除尘法、静电除尘法、袋式除尘法和湿式除尘法，目前我国工业粉尘治理主要有旋风除尘技术、袋式除尘技术、静电除尘技术、湿式除尘技术。

2）园区工业粉尘治理措施

进区企业应核实粉尘产生节点、气体类型、排气量、温度等，通过对粉尘产生点安装集气罩收集含尘气体，然后经相应的除尘器进行治理达标后，通过排气筒排放。

在工艺设计上：应尽量减少含尘废气排污节点，对于含尘气体收集后能够集中治理的应进行集中治理，合用排气筒。

在除尘器的选择上，应遵循以下原则：

①选用的除尘器必须满足国家或地方规定的排放标准。

②效果好。根据粉尘的物理性质、颗粒物大小及分布、废气含尘量的初始浓度、废气的温度等，选择性能符合要求、除尘效率高的除尘器。例如粘性大的粉尘容易结在除尘器表面，不宜使用干法除尘；比电阻过大或过小的粉尘不宜采用静电除尘；纤维性或憎水性粉尘不宜使用湿法除尘。

③无二次污染。除尘过程并不能消除颗粒污染物，只是把废气中的污染物转移为固体废物（如干法除尘）和水污染物（如湿法除尘），所以在选择除尘器时，必须同时考虑捕集粉尘的处理问题。

④投资小，占地少。在达到排放要求的前提下，要考虑经济因素，即选择环境效果好而费用最低、占地面积小的除尘设备。

⑤为了更好的治理效果，可组合搭配使用

有时为了达到更佳的除尘效果和最小的能耗，可采用几种除尘设备组合使用。如含尘浓度较高时，在静电除尘器或布袋除尘前设置低阻力的初净化设备（如旋风除尘设备），除去粗大粉尘，从而达到更好的除尘效果。

总之，宁东新区核心区进区企业必须结合企业实际情况，选择适合的治理方法，使工业粉尘长期稳定达标排放。

（2）集中供热锅炉烟气治理措施

本环评建议集中供热锅炉热源采用天然气，集中供热天然气锅炉产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物污染物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值，同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件》（冀气领办[2018]177号）。

《河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件》（冀气领办[2018]177号）要求，新建燃气锅炉同步安装低氮燃烧装置并达到排放标准要求。颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别取5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3。20蒸吨/小时及以上燃气锅炉要安装大气污染源自动监控设施，并与环保部门联网，同时安装分布式控制系统(DCS系统)。

本评价建议规划建设的集中供热锅炉应配套低氮燃烧器，氮氧化物的去除率可达45%以上。可控制燃气锅炉外排烟气中氮氧化物浓度在30mg/m3以下。同时安装大气污染源自动监控设施，并与环保部门联网；安装分布式控制系统(DCS系统)。

（3）工艺废气治理措施及防治对策

园区规划主导产业有纺织服装、电线电缆、农产品深加工、光伏新能源、新材料和先进装备制造业等，产生的特征大气污染物主要为颗粒物、表面涂装工序产生的有机废气。

本次评价要求本园区涉及表面涂装企业，产生的有机废气不得使用单一活性炭吸附、光氧催化、低温等离子处理工艺，参照《大气污染防治先进技术汇编》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《2018年国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）（公示稿）》以及以及参照《山西省工业涂装、包装印刷、医药制造行业挥发性有机物控制技术指南》、《四川省挥发性有机物污染防治实施方案及相关行业污染防治技术政策等，建议园区有机废气处理处置措施应从源头控制、过程控制、废气收集以及末端治理方面进行控制，园区表面喷涂企业有机废气具体控制技术要求如下：

1）源头控制

①推广使用环境友好型的环保原料，包括水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料、涂料中VOCS含量需符合相关规定要求。

②鼓励企业采用静电喷涂、高压无气喷涂、热喷涂、自动辊涂等涂装工艺，杜绝露天喷涂、限制使用空气喷涂；优化设计喷漆房，合理布置进出气流，降低废气收集和处理负荷。

2）过程控制

①加强涂料和溶剂的管理，含溶剂物料宜通过管道输送或桶泵输送，转移溶剂物料的容器除操作时段外必须密封或加盖，调漆间和暂存含挥发性有机物物料的密闭场所，按负压设计要求设置排气净化系统。

②废涂料桶、废有机溶剂、涂料渣以及其他接触过含有机物的废材料，弃用后须收纳到密闭容器中，最终按危险废弃物处置要求进行处理。

3）废气收集

①喷涂废气和烘干废气原则上需分类收集。

②采用吸风罩收集，排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16578-2008要求）。

③采用整体密闭的生产线，密闭区域内换风次数原则上不得少于20次/时，采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时，所有产生VOCS的密闭空间应保持微负压。

④喷漆室设计时，除满足安全通风外，任何湿式或干式喷漆室的控制风速须满足《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）的要求。

⑤收集系统能与生产设备同步启动，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有明显的颜色区分及走向标识。

4）末端治理

①喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装置，可采用干式过滤高效除漆雾，湿式水帘+多级过滤除湿联合装置、静电漆雾捕集等除漆雾装置。湿式水帘须满足《环境保护产品技术要求 湿法漆雾过滤净化装置》（HJ/T388-2007）要求。

②使用溶剂型涂料的生产线，喷涂废气处理技术须满足《涂装作业安全规程有机废气净化装置安全技术规定》（GB20101-2006）要求，在污染物总量规模不大且浓度低，周边环境不敏感的情况下也可采用低温等离子法、光催化氧化法等技术联合吸附或吸收等废气处理组合工艺；烘干类废气宜采用催化燃烧法单独处理，在保证安全、有设备条件的基础上，可考虑作为烘干供热设备油/气焚烧的空气补风，直接燃烧处理。

③当采用水性涂料且企业有自备废水站时，可采用喷淋吸收工艺进行处理，但需定期更换吸收液。

④妥善、及时处置次生污染物。水帘机的除漆雾废水应定期更换，废水应采用密闭管道收集处理至达标排放。漆渣应按照危险废物处置；更换产生的废过滤棉；废吸收剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。

6、设置大气环境防护距离

园区各企业入驻时根据环境影响评价文件设置合理的大气环境防护距离，并在园区周边设置绿化防护林带是减少园区无组织排放对环境影响和防范事故，降低大气危害的有效措施之一。

- 5.2.3地表水环境影响减缓措施

（1）污水综合治理

本规划建设园区污水处理厂，为保证污水处理厂的正常运行，本次环评提出以下几点措施：

①所有接纳能力大于50人·次的食堂、餐厅都必须建隔油池，要求对动植物油的处理效率≥10%。

②对园区内的企业加强管理，各企业废水应严格执行外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准、园区污水处理厂进水水质要求。

③对于外排废水中含有第一类污染物的生产企业，必须在产生车间排水口检测其浓度，且必须在车间达标。

④各企业应按雨污分流原则建立完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集和处理。严禁将高浓度废水稀释排放，环保局应根据各企业的生产情况核定各企业的废水排放量。废水预处理设施的关键设备应有备件，以保证预处理设施正常运行。

⑤区内各企业均应设事故调节池，当污水处理厂或其他设施出现故障时，生产废水不允许外排。

⑥企业不得自行设置排放口，更不许随意排入汪洋沟。

（2）再生水回用措施

园区通过提高进区企业的工业水重复利用率，减少各企业耗水量，减少园区内废水的排放，积极开展再生水利用，有条件的企业实现中水回用。通过第二章供排水平衡分析可知，本园区规划近期、规划园区通过再生水回用实施，可进一步减少园区污水处理厂废水外排。

（3）污水处理厂应编制应急预案，最大程度降低因事故排放或突发性时间造成水体污染。

（4）选择耗水量及排水量小的项目

园区通过鼓励清洁生产水平高、耗水量及废水产生量较小的项目入区，从源头削减废水污染物的产生量。

- 5.2.4噪声环境影响减缓措施

根据宁晋县宁东新区核心区总体规划布局的要求，分别针对施工、生活、工业、交通等不同方面提出噪声污染控制方案及管理措施。

（1）工业噪声防治规划

进区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响；各项目的总平面布置上应充分考虑高噪声设备的安装位置，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强厂区绿化，特别在有高噪声设备处和厂界之间设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小对厂界的噪声影响。

（2）交通噪声防治规划

交通噪声的防治需要从道路的规划设计、交通车辆行驶噪声的降低和交通噪声的管理三方面入手：

①道路的规划设计。区内道路呈方格网状布局，在交通干道两侧应预留一定距离的缓冲带，在该缓冲带内栽植混合林带，品种可以是草皮、乔灌木，和常青绿篱等。

②控制车辆噪声源强。机动车辆是交通噪声的污染源，降低车辆的行驶噪声意义重大。根据我国《机动车辆允许噪声标准》，凡是噪声超过国家标准的车辆不得在道路上行驶；任何车辆都必须保持良好的运行状态，安装排气消声器。进入园区居住区的车辆不得使用汽车喇叭，此举可降低交通噪声约5.5dB（A）。

③交通管理措施。区内应加强交通管理，保持区域道路畅通，交通秩序良好；对路面加强维护保养，提高车辆通行能力和行车的平稳性；在园区内交通工具一律禁止鸣号。

（3）建设施工噪声控制规划

建筑施工噪声在不同的施工阶段影响是不同的，其对环境的污染主要在土石方、基础和结构施工阶段。施工机械中的高噪声设备有打桩机、振动棒、电锯、搅拌机、切割机、运输车辆等，最高声级达100dB（A）以上。对建设施工噪声可从以下几方面加以控制和管理：

①建设中采取低噪声的施工工艺，如用液压打桩代替冲击打桩，用低噪声施工设备代替传统的高噪声设备。

②对一些固定的高噪声设备采取噪声控制措施，如搅拌机、木工机械、线材切割机等设备应放置在远离居民住宅处，并采取一些噪声屏蔽措施。

③加强对施工工地的管理和施工人员的环境意识教育。建设项目施工前，必须经过环保部门批准，严格控制夜间施工，对于那些必须连续施工工程在夜间施工时，应经地方环保部门批准，并事先向居民做好宣传解释工作。同时，教育施工人员文明施工，消除那些不必要的噪声，以减少噪声污染。

- 5.2.5固体废物环境影响减缓措施

（1）固体废物污染治理的方法

①减量

改革生产工艺，少排废物：要减少工业生产中的废物产生量，就要实现无废、少废生产，这涉及到原有工艺的改革、聚集新的工艺流程，实现物料的闭路循环、原料的综合利用、改进产品的设计、重新调整化学品的配方、用无害化学品代替有毒化学品。

②综合利用

发展物质循环利用工艺：改革传统工艺，发展物质循环利用工艺，使生产第一种产品的废物，成为第二种产品的原料，使生产第二种产品的废物又成为生产第三种产品的原料等等，最后只剩下少量废物排入环境,这样能取得经济的、环境的和社会的多方面的效益。

③废物处理

物理处理：物理处理是通过浓缩或相变化改变固体废物的结构。物理处理方法包括：压实、破碎、分选、增稠、吸附、萃取等。

化学处理：采用化学方法破坏固体废物中的有害成分从而达到无害化，或将其转变成为适于进一步处理、处置的形态。化学方法包括：氧化、还原、中和、化学沉淀和化学溶出等。

生物处理：利用微生物分解固体废物中可降解的有机物，从而达到无害化或综合利用。

热处理：通过高温破坏和改变固体废物组成和结构，同时达到减容、无害化或综合利用的目的。热处理方法包括：焚化、热解、湿式氧化以及焙烧、烧结等。

固化处理：采用固化基材将废物固定或包覆起来以降低其对环境的危害，因而能较安全地运输和处置的一种处理过程。固化对象主要是有害废物和放射性废物。

④最终处置

固体废物的最终处置方式为安全填埋，包括可直接填埋的和经过焚烧、固化、中和、脱水等前处理后填埋的固体废物。

通过对园区固体废弃物产生种类和组分进行调查分析，结合本地区的特点，提出固废收集、分类、运输、综合利用和无害化、资源化处理措施方案。

（2）规划园区固体废物综合治理措施

固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废和危险废物。本次评价针对不同的固废种类提出综合治理对策。

① 生活垃圾处置对策

园区布置垃圾转运站4座，规划园区以建设小型封闭式压缩式垃圾转运站为主，设置标准为居住区每1.5～2平方公里、工业区每2～3平方公里建一座，共计数量为4座，每座处理能力约为15t/d。居住区同时设置垃圾收集站，生活垃圾收集后统一送至宁晋县洁源生活垃圾处理场处理。规划园区内不再设置垃圾填埋场。

② 一般工业固废处置对策

对于不同类型的工业固体废物，确定不同的处置/处理方式；采取分类收集的方法，提倡资源回用和综合利用。

一般工业固废主要为进区企业生产过程中产生的各种未列入《国家危废名录》的各种工业固废。对于可回收的一般工业固废应按照循环经济理论，积极探索各种利用途径；不可回收的一般工业固废应统一收集后，必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置。

③危险废物处置对策

危险固废是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的，对人类健康和环境有潜在的和即时危害的具有高持久性的元素、化学品和化合物的固废。它们往往具有急性毒性、易燃性、腐蚀性、反应性和浸出毒性。由于危险固废会对环境造成潜在的巨大危险，因此要对危险固废的产生和管理将按照相关管理办法的要求，即强调减量化、资源化和无害化的危险固体废物控制原则，对危险固体废物应尽量通过焚烧或化学处理方法转化为无害化后在处理。根据园区规划产业，入区企业生产过程中可能涉及的危险废物主要为废活性炭、废机油、废乳化油等，应收集后送往有危废处理资质的单位进行安全处置，区内不另设处置中心。

宁晋县宁东新区核心区各企业危险废物临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

园区应建立危险固废信息和转移跟踪系统，对危险固废从产生起直至最终处置的每个环节实行申报、登记、监督跟踪管理。园区对于有可能产生危险固废的企业入区前必须要加以详细了解，并记录在案，并监督企业危险固废的处理处置全过程。

危险固废在临时存放时应按照《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）要求，在固废临时贮存时应采用专门贮存装置，并设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量级处置记录。暂存装置必须设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围容积不低于堵截容积的最大储量。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，必须设泄漏液体收集装置。用以存放废物容器的地方，必须建设耐腐蚀防渗的地面（粘土防渗系数要小于10-7cm/s，其他材料防渗系数要小于10-10cm/s），且表面无裂痕。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏污染环境。贮存设施应配备通讯装置、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。另外，危险废物在转移过程中要用密闭的容器储存，避免产生二次污染，并严格执行《危险废物转移连单管理办法》的相关要求进行危险废物的转移管理。

通过采取上述措施，规划园区固体废物处置率达到100%，综合利用率达到100%，危险废物安全处置率应达到100%。

- 5.2.6地下水环境影响减缓措施

（1）地下水环境保护管理措施

为了缓解建设项目生产运行对地下水环境构成的影响，建设单位必须制订全面的、长期的环境管理计划。根据环评提出的主要环境问题，环保措施，提出项目的环境管理计划，供各级部门对该项目进行环境管理时参考。

①有关管理部门按照“三同时”的原则，加强对项目地下水各项污染防治措施建设及运行的监督；

②运营期的地下水环境管理应纳入正规化和规范化的管理体制，建立和健全长效环境管理机制；

③在园区内设环境保护管理科，建立环境污染因子监测站或者定期委托当地监测站进行监测，将监测数据进行统计存档，为有关部门的环境管理提供科学依据；

④在各企业设置环保专职或兼职人员，同时制订各种规章制度和工作条例，对各种污染治理设施进行例行检查，在运营开始就同步全面开展工作。

⑤园区环境管理人员应定期以书面形式向环境保护行政主管部门进行报告，每月进行一次常规报告，每季度进行一次汇总报告，年终进行年终总结报告。报告内容包括：场地及影响区地下水环境监测数据、排污种类、数量、浓度，以及排放设施、治理措施运行状况和运行效果等；

⑥遇到突发污染事故时，应及时向单位主管领导汇报，同时采取相应防治措施，主管领导应及时向环境保护行政管理部门及市级人民政府汇报。

⑦污水主管网应做好防渗措施，污水管网采用焊接钢管，连接形式为焊接，管道内外防腐应采用水泥砂浆内防腐层，水泥砂浆抗压强度不低于30MPa，管网建设应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的要求，外防腐采用环氧煤沥青涂料进行防腐，管道阀两侧法兰间密封垫片，连接阀的管道法兰、连接螺栓等见的配合紧固密封连接。同时本评价建议，园区污水管网临近汪洋沟区域尽量采用架空敷设方式。

（2）地下水环境污染预防措施

①控制污染源，减少污染物排放量。控制污染源，减少污染物排放量是污染防治的首要问题：只有减少污染物排放量，才能减轻环境负担。减轻污染物排放主要措施是调整经济结构、采取先进的生产工艺、强化清洁生产，提高资源、能源利用率，提高废弃物的综合利用及废水的循环利用率。

②防止污染物进入地下水。一方面要防止土壤污染，另一方面设法阻断污染物与地下水的联系。这包括完善排水系统，严禁用渗井、渗坑等排放废水；合理选择废弃物堆放场所；固体废弃物堆放场底部，废水收集管线、废水池等均做防渗处理。

③加强地下水资源管理，禁止地下水的开采。过量开采地下水，不仅使地下水位大幅下降，造成水资源枯竭，同时也引起地表水或者相邻含水层增量补给，当这些水源为劣质水时便会造成地下水污染。

④为监控生产生活污水对地下水的污染，实施覆盖整个开园区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学合理设置地下水污染监控井等，及时发现，及时控制。加强园区下游地下水的监控、监测。一旦发现污染，应立即采取措施，包括关闭排污企业、切断污染源及抽排污染的地下水补充优质水等措施。

（3）防渗措施

针对园区区域包气带多为粉土层，因此防止地下水污染的主要措施就是切断污染物进入地下水环境的途径，本项目以主动防渗漏措施为主，被动防渗漏措施为辅，人工防渗措施和自然防渗条件保护相结合，防止地下水受到污染。

采取的防渗措施主要有：

①一般防渗区：各企业机加工车间地面、化粪池、隔油池采取防渗措施，渗透系数小于10-7cm/s。

②重点防渗区：各企业循环沉淀池、污水处理设施等为重点防渗区域，采用垂直防渗+水平防渗，渗透系数小于10-10cm/s。

③重点防渗区：装备制造企业有机涂料储存区、涂装车间地面均应采取防渗措施，渗透系数小于l.0×10-10cm/s。

④重点防渗区：危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

采取上述防渗措施后，可以有效控制污水的渗漏。

为确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

（4）地下水风险污染事故应急预案

若发生突然泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和地下水下游设置水力屏障，即通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，防止污染地下水向下游扩散，具体措施如下：

①在发生污染处，采取工程措施，将污染处的污物及时清理，装运集中后进行排污降污处理。

③发生突然泄漏事故后，首先围绕泄漏点，依据现有监测井测量地下水位标高，找出现状地下水的下游方向，根据情况设置具体事故应急方案。

④在抽排水过程中，采取地下水样，对污染特征因子进行化验监测，取样检测间隔为每天一次，直到水质监测符合要求后，再抽排两天为止。

（5）合理开发利用水资源

园区对水质要求不高的部分工业用水及生活、市政用水由再生水提供。

# 6公众参与

## 6.1公众参与的目的

环境影响评价中的公众参与就是与公众进行交流并对公众意见进行调查的一种活动，是规划编制机关和环评单位与公众之间的一种双向交流的手段。通过调查可达到以下目的：

（1）在环境影响评价中坚持以人为本的原则，维护公众合法的环境权益。

（2）可以使环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解规划，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与发展的综合决策，为减轻环境污染、降低环境资源消耗出谋划策。及时发现潜在环境问题，提高环境影响评价的科学性和针对性。

（3）提出经济有效并切实可行的减缓不利社会环境影响的措施。

（4）充分考虑规划实施所涉及的各方面利益、化解不良环境影响可能带来的社会矛盾。

（5）公众参与亦可有效提高决策的环境合理性和社会可接受性，提高规划环境影响评价的有效性，避免由决策失误所造成的环境和公众利益的损失。

通过在环境影响评价过程中开展公众参与调查，收集相关区域公众对规划实施的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，提高公众的环境保护意识，促进环境影响评价制度的完善，提高规划环评的质量，使规划更趋完善与合理，确保园区环境和经济协调发展，达到可持续发展的目的。

## 6.2利益相关方

宁晋县发展和改革局、邢台市生态环境局宁晋县分局环保局、宁晋县水务局、宁晋县自然资源和规划局及周边49个村庄及学校等敏感点：裴家庄村、留路村、北梁村、南梁村、薛庄村、孟村、八里庄村、南曹村、尧台一村、尧台二村、尧台三村、蔡家庄村、赵庄村、辛寨村、南鱼台村、北鱼台村、路前村、漫柳庄村、敏村、郭家寨村、王家场村、亭子头村、小柳庄村、大柳庄村、团结村、焦家庄村、中曹村、李史庄村、孙家庄村、孙村、石柱村、王村、周家庄村、东王里村、大及村、小枣村、陈家庄村、宁晋县求知学校、宁晋县第七中学、宁晋县第五实验小学、宁晋县中学、宁晋县第三中学、宁晋县职业技术教育中心、宁纺集团第二生活小区、西王里村、幸福村、书院村、光复村、繁荣村。

## 6.3调查方法

本次评价公众参与严格按照根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（2019年1月1日）、《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知》（冀环办发[2010]238号）和《河北省环境保护公众参与条例》要求进行。保证公众参与工作的合法性、真实性、代表性和有效性。根据当地社会发展水平及当地居民获取信息的一般渠道，本次公众参与工作采取多种公众参与方式相结合的方法进行，包括两阶段分两次张贴告示的方式进行信息公告，第一次信息公告于接受环评任务委托后7 日内进行，第二次信息公告于环境影响报告书编制完成后、上报审批前进行，通过在评价范围内所有敏感点的显著位置（如村委会、党支部、村务公开栏）张贴公告、政府网站公示、报纸公示与发放公众调查表等形式，征询评价范围内所有敏感点居民对本项目建设的看法和意见，除此之外，通过召开座谈会等方式进行广泛的公众参与。

# 7执行结论

综上所述，宁晋县宁东新区核心区总体规划符合当前国家产业政策要求。环境影响预测与分析表明，通过加强污染治理和总量控制，园区对周边大气环境、地表水环境、声环境影响较小，不会改变区域环境功能；固体废物通过综合利用和妥善处置，对园区及周边环境影响较小，通过优化园区布局和采取防渗措施，可防止园区对地下水造成污染；入区企业须满足卫生防护距离的要求，合理选址和优化内部布局；在充分利用污水处理厂再生水情况下，区域水资源可以承载规划的实施。根据本评价要求，规划应加强节水措施、利用非常规水资源，产业发展做到“量水而行”；加强环境保护预防和治理措施，严格控制污染物排放总量，

并按照本评价提出的调整建议和相关要求对规划进行优化调整后，宁晋县宁东新区核心区总体规划的实施具有一定的环境合理性和可行性。