河北宁晋经济开发区盐化工园

企业特征污染物分析报告

目录

1 盐化工园发展历程	3

2 盐化工园企业及简介	3

3 盐化工园特征污染物名录库	7

3.1 企业废气特征污染物名录库	7

3.2 企业废水特征污染物名录库	9

3.3 企业土壤特征污染物名录库	11

# 1 盐化工园发展历程

河北宁晋经济开发区盐化工园（以下简称“盐化工园”）由宁晋县人民政府于2009年成立，规划面积20.7km2，定位为纯碱、氯碱、碳一及精细化工一体化基地，并于同年10月完成总体发展规划编制，11月通过原河北省环保厅环境影响审查。2011年2月，河北省政府批复同意设立河北宁晋盐化工园区，纳入省级开发区(园区)管理序列，规划面积10平方公里，全部位于园区规划范围（20.7km2）内，作为园区规划起步区。

2016年，园区管委会完成环境影响跟踪评价报告备案；同年8月，与河北宁晋经济开发区合并为“河北宁晋经济开发区”，实行“一区两园”模式，原盐化工园区范围更名为“河北宁晋经济开发区盐化工园”。

2021年9月，河北省工信厅认定盐化工园为化工园区。2023年2月，河北省自然资源厅明确园区范围，具体内容如下：盐化工园七分干渠东侧范围，北至国道339，西至经四路，东至经八路，南至工业路；七分干渠西侧范围，北至规划纬三路、西至贾家口镇耕地、南至候口镇耕地、东至七分干渠，面积405公顷，位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田和生态保护红线。

# 2 盐化工园企业及简介

河北宁晋经济开发区盐化工园各企业基本情况见表1。

表1  盐化工园企业基本情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 原辅料 | 产品 | 主要操作工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北华栋化工有限责任公司 | 氯化锌、浓硫酸、液碱、甲醇、氯化氢、硫磺、冰醋酸、液氯 | 氯乙酸、副产盐酸、二氯乙酸 | 汽化、合成、结晶、离心、蒸馏等 |
| 2 | 河北六合化工有限公司 | 硫酸、氯气、氢氧化钠、氰尿酸、碳酸钙、碳酸钠、三聚氰胺、氯化氢、五氧化二钒、硫磺、尿素 | 硫酸铵、氯化钙溶液、硫酸、氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氨基磺酸 | 配料、氯化、过滤、干燥、造粒；脱氯、吹除、中和、过滤、蒸发、结晶、离心、包装 |
| 3 | 宁晋县诚源化工科技有限公司 | 片碱、液碱、纯碱、精制棉、氯乙酸、乙醇 | 羧甲基纤维素钠 | 碱化、醚化、离心、干燥、粉碎、包装、蒸馏 |
| 4 | 河北宝运化工科技有限公司 | 苯酐、季戊四醇、豆油、二甲苯、150#溶剂油（S-150）、200#溶剂油、、环氧树脂、丙烯酸聚氨酯树脂、醇酸树脂、丁醇、乙酸丁酯、钛白粉、氧化铁红、沉淀硫酸钡、氢氧化锂、固体硅酸钠、液碱、白炭黑、助剂、压缩空气（仪表用气）、天然气（燃气）、氮（压缩的）等 | 醇酸涂料、丙烯酸聚氨酯涂料、环氧涂料、聚氨酯辐射固化涂料、无溶剂涂料、水性涂料、醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂 | 配料、搅拌分散/混匀、检测、过滤、计量包装；配料、反应、兑稀、过滤、计量包装；配料、反应（醇解、酯化）、兑稀、过滤、计量包装 |
| 5 | 河北速可乐士科技有限公司 | 白糖、二甲基己胺酰胺、氯化亚砜、甲醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 三氯蔗糖 | 环酯化、水解、转位、脱水 |
| 6 | 宁晋县海泰化工有限公司 | 片碱、盐酸、苯酐、次氯酸钠、氢氧化钠等。 | 4-氯代邻苯二甲酸单钠盐 | 配合、氯代反应、抽滤、精制、离心、包装 |
| 7 | 河北春诚生物科技有限公司 | 高效聚氯化铝、聚丙烯酰胺、活性炭、工业级氨基乙酸 | 食品级甘氨酸 | 融料、过滤、结晶、离心、烘干、筛分等 |
| 8 | 河北成悦化工有限公司 | 对氯苯胺、亚硫酸钠、四氢呋喃、盐酸、液碱、氢溴酸 | 吡唑醚菌酯 | 配料、降温、预处理、配料；溶解、配料、磨砂；重氮化、还原、吡唑烷酮反应、酸化、氧化、缩合、离心、蒸馏等 |
| 9 | 河北雅盛特医药科技有限公司 | MDI、单、双甘油酸脂、二甲基环己胺、硅油、聚醚多元醇、聚山梨醇酯、聚二甲基硅氧烷 | 异辛酸钠、异辛酸钾 | 中和、浓缩、脱色、干燥、包装等 |
| 10 | 河北冀宏化工有限公司 | 己内酰胺 | 改性己内酰胺 | 搅拌、过滤、脱塑等 |
| 11 | 宁晋县万强生物科技有限公司 | 精制棉、次氯酸钠、活性炭、碱、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、环氧丙烷、精制棉、氯甲烷、盐酸、液碱 | 羟丙基甲基纤维素 | 反应（碱化+醚化）、中和、压滤、干燥、粉碎、筛分、混料、包装 |
| 12 | 河北同翔霍普生物科技有限公司 | 聚合氯化铝、次氯酸钠、聚丙烯酰胺、环氧丙烷、精制棉、氯甲烷、液碱 | 羟丙基甲基纤维素 | 反应、洗涤、离心、干燥、粉碎、振动筛、混料、包装 |
| 13 | 河北中仁化肥集团有限公司 | 尿素、磷酸一铵、氯化铵、氯化钾、硫酸钾 | 复混肥料 | 造粒、烘干、筛分、破碎、二筛、包膜、计量包装 |
| 14 | 河北双强合成材料有限公司 | 磷酸、氢氧化钾、蔗糖、丙二醇、二乙二醇、甘油、环氧丙烷、山梨醇、1,2 丙二醇苯酐、苯酐、苯乙烯、多元醇、富马酸、混合醇、聚酯切片（PET)、顺酐、乙二醇 | 不饱和聚酯树脂、聚醚多元醇 | 聚合反应、合成反应、中和、脱水、过滤 |
| 15 | 河北润农化工有限公司 | 二甲苯、片碱、碳酸氢钠、乙醇、氯化铵、五氯化磷、阿维菌素、阿维菌素苯甲酸盐、丙环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱微乳剂、高效氯氟氰菊酯、过氧乙酸、氰戊菊酯、辛硫磷、辛硫磷 | 六氯环三磷腈、稀盐酸 | 混合、沉降、灌装；配料、反应、粗馏、精馏、结晶、离、离心、烘干等 |
| 16 | 河北龙昌精细化工有限公司 | 丙烯腈、二氯乙烷、硫氢化钠、硫氢化钠、盐酸、液碱 | 3-巯基丙酸 | -- |
| 17 | 河北天厦精细化工有限公司 | N-二甲基甲酰胺（DMF)、催化剂1（苄基三乙基氯化铵）、催化剂2（二氧化硅基载固体催化剂)、环己烷、甲苯甲醇、甲基异丁酮、乙腈、20%双氧水、30%盐酸、50%液碱（NaOH)、苯磺酰氯、对氯苯丙酮、硫酸、硼氢化钾、片碱（氢氧化钠）、三乙胺、盐酸羟胺、2-甲基氨基硫脲、草酸二乙酯、片碱、盐酸、甲醇、甲醇钠 | 三嗪环、噻唑烷酮 | 环合、压滤、溶解、过滤、酸析-结晶、离心、干燥、包装；配料、合成1（肟化、磺酰化）应、蒸馏、合成2（重排、分离）、合成3（还原、分离）、干燥、包装 |
| 18 | 天盛科技有限公司 | 丙三醇、二甘醇、二甲胺溶液、环氧丙烷、环氧乙烷、磷酸、山梨醇（溶液）、蔗糖、植物油、环戊烷、聚合MDI、聚醚多元醇 | 聚醚多元醇、聚氨酯组合料（白料）、聚氨酯组合料（黑料） | 混合、分装；聚合、中和、脱水、过滤等 |
| 19 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 氯化钠 | 氯化钠 | 卤水沉降、除镁、预热、蒸发、结晶、干燥、成品 |
| 20 | 宁晋县龙源水业有限公司 | 硫酸、液碱、双氧水、硫酸亚铁、碳源、次氯酸钠 | 处理后废水 | 预处理、水解酸化、A2/O、二沉池、芬顿、高效沉淀、臭氧接触氧化、曝气生物滤池、V型滤池+接触消毒等 |
| 21 | 河北腾翔建筑防水材料有限公司 | 沥青、胎基布、滑石粉 | 防水卷材 | -- |
| 22 | 国家电投集团宁晋热电有限公司 | 混凝剂、尿素、石灰石、盐酸、液碱、助凝剂、煤 | 电 | -- |
| 23 | 河北华荣制药有限公司 | 5,6-二甲基苯并咪唑、氨水、白砂糖、冰乙酸、次氯酸钠、淀粉、甘油磷酸、工业盐、聚合氯化铝、磷二钾、磷酸氢二铵、硫酸铵、硫酸镁、硫酸锰、氯化钙、氯化钴、尿素、氰化钠、三氯化铁、碳酸钙、甜菜碱、消沫剂、絮凝剂、亚硫酸钠、亚硝酸钠、盐酸、氧化镁、液碱、淀粉乳、麦芽糖、浓糖、软化水、玉米浆 | 医药级、食品级和饲料级在内的维生素B12全系列产品 | 发酵、酸化、压滤；配料、灭酶、糖化、压滤；转化、升膜、结晶、抽滤、干燥、白装 |
| 24 | 河北中润生态环保有限公司 | 危险废物、次氯酸钠、工业盐、活性炭、尿素、碱液、PAM、硫酸、双氧水、液碱、氧化钙 | -- | 预处理、焚烧、沉降、急冷、脱酸、除尘等 |
| 25 | 河北玉星生物工程股份有限公司 | 氯乙酸、碳酸钠、三甲胺 | 甜菜碱 | -- |
| 26 | 河北惠芷园新材料科技有限公司 | 甲醇、甲苯、联二甲苯 | 透明成核剂、3,4-二甲基苯甲醛 | -- |
| 27 | 河北诚宇颜料有限公司 | 废铁皮、硫酸亚铁、液碱 | 三氧化二铁 | -- |

# 3 盐化工园特征污染物名录库

## 3.1 企业废气特征污染物名录库

根据河北宁晋经济开发区盐化工园各企业原料、工艺、产品等资料分析，各企业废气特征污染物名录库见表2。

表2  企业废气特征污染物名录库一览表

| 序号 | 企业名称 | 特征污染物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河北华栋化工有限责任公司 | 非甲烷总烃、甲醇、硫酸雾、氯气、醋酸、三氧化硫、氯化氢、硫化氢、臭气浓度、氨（氨气）、氯乙酸、二氯乙酸 |
| 2 | 河北六合化工有限公司 | 硫酸雾，氯（氯气），氯化氢，氨（氨气），臭气浓度 |
| 3 | 宁晋县诚源化工科技有限公司 | 非甲烷总烃、VOCs、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度 |
| 4 | 河北宝运化工科技有限公司 | 二甲苯、丙烯酸、甲烷、氮气、乙酸丁酯、苯乙烯、臭气浓度、VOCs、甲苯、异氰酸脂类、苯系物、非甲烷总烃、林格曼黑度 |
| 5 | 河北速可乐士科技有限公司 | 非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、臭气、氨（氨气）、硫化氢 |
| 6 | 宁晋县海泰化工有限公司 | 氯气、氨（氨气）、臭气、氯化氢、硫化氢 |
| 7 | 河北春诚生物科技有限公司 | 非甲烷总烃、甲醇、氨气、氯化氢、硫化氢、臭气浓度 |
| 8 | 河北成悦化工有限公司 | 非甲烷总烃、硝基苯类、甲苯、甲醇、臭气浓度、氯化氢 |
| 9 | 河北雅盛特医药科技有限公司 | 非甲烷总烃、林格曼黑度、臭气浓度 |
| 10 | 河北冀宏化工有限公司 | 苯、臭气浓度、非甲烷总烃、林格曼黑度 |
| 11 | 宁晋县万强建材有限公司 | 甲醇、硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度、氯化氢、非甲烷总烃、林格曼黑度 |
| 12 | 河北同翔霍普生物科技有限公司 | 甲醇、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、林格曼黑度 |
| 13 | 河北中仁化肥有限公司 | 氨（氨气）、臭气浓度、林格曼黑度 |
| 14 | 河北双强合成材料有限公司 | 环氧丙烷、苯乙烯、臭气浓度、非甲烷总烃、烟气黑度 |
| 15 | 河北润农化工有限公司 | 二甲苯、氯化氢、苯、甲苯、乙醇、臭气浓度、非甲烷总烃、甲苯+二甲苯、氯苯类、苯系物 |
| 16 | 河北龙昌精细化工有限公司 | 非甲烷总烃、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、氯化氢 |
| 17 | 河北天厦精细化工有限公司 | 氯化氢、甲醇、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、总挥发性有机物、甲苯、氯苯类、环己烷、硫酸雾 |
| 18 | 天盛科技有限公司 | 非甲烷总烃 |
| 19 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 无 |
| 20 | 宁晋县龙源水业有限公司 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |
| 21 | 河北腾翔建筑防水材料有限公司 | 苯并芘、沥青烟、汞及其化合物、林格曼黑度、非甲烷总烃 |
| 22 | 国家电投集团宁晋热电有限公司 | 汞及其化合物、氨、非甲烷总烃、烟尘、林格曼黑度 |
| 23 | 河北华荣制药有限公司 | 氯气、氯化氢、氨气、丙酮、氰化氢、硫化氢、硫酸雾、臭气浓度、非甲烷总烃、总挥发性有机物、林格曼黑度 |
| 24 | 河北中润生态环保有限公司 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、氯化氢、氟化物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、砷及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、一氧化碳、汞及其化合物、铅及其化合物、二噁英类、铬及其化合物、氟化氢、非甲烷总烃 |
| 25 | 河北玉星生物工程股份有限公司 | 非甲烷总烃、臭气浓度 |
| 26 | 河北惠芷园新材料科技有限公司 | 非甲烷总烃、甲醇、臭气浓度、甲苯、联二甲苯、透明成核剂、3，4-二甲基苯甲醛、邻二甲苯 |
| 27 | 河北诚宇颜料有限公司 | 氨、臭气浓度、硫酸雾 |

## 3.2 企业废水特征污染物名录库

根据河北宁晋经济开发区盐化工园各企业原料、工艺、产品等资料分析，各企业废水特征污染物名录库见表3。

表3  企业废水特征污染物名录库一览表

| 序号 | 企业名称 | 特征污染物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河北华栋化工有限责任公司 | 总氮（以N计）、总磷（以P计）、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、色度、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、阴离子表面活性剂、总锰、总铁、余氯、硫酸盐（以SO42-计）、石油类 |
| 2 | 河北六合化工有限公司 | 总磷（以P计）、pH值、动植物油、氯化物（以Cl-计）、硫化物 |
| 3 | 宁晋县诚源化工科技有限公司 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总有机碳、氯化物（以Cl-计） |
| 4 | 河北宝运化工科技有限公司 | 苯、总磷（以P计）、动植物油、悬浮物、色度、pH值、五日生化需氧量、总氮（以N计）、二甲苯、流量、总有机碳、石油类、挥发酚、甲苯、乙苯、总锌 |
| 5 | 河北速可乐士科技有限公司 | 总磷（以P计）、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、流量、氯化物（以Cl-计） |
| 6 | 宁晋县海泰化工有限公司 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量总氮（以N计）、总磷（以P计）、总有机碳、石油类、硫化物、氟化物（以F-计）、挥发酚、总钒、总铜、总锌、总氰化物、可吸附有机卤化物、流量、动植物油 |
| 7 | 河北春诚生物科技有限公司 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总氮（以N计）、总磷（以P计）、总有机碳、石油类、硫化物、动植物油、氯化物（以Cl-计）、色度、氟化物（以F-计）、挥发酚、总钒、总铜、总锌、总氰化物、可吸附有机卤化物 |
| 8 | 河北成悦化工有限公司 | 流量、总镍、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、可吸附有机卤化物、硝基苯类、苯胺类、甲苯、氯化物（以Cl-计）、动植物油 |
| 9 | 河北雅盛特医药科技有限公司 | 总氮（以N计）、总磷（以P计）、悬浮物、pH值、五日生化需氧量、色度、溶解性总固体 |
| 10 | 河北冀宏化工有限公司 | 总氮（以N计）、总磷（以P计）、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总有机碳、苯、动植物油、溶解性总固体 |
| 11 | 宁晋县万强建材有限公司 | 溶解性总固体、动植物油、总有机碳、氯化物（以Cl-计）、石油类 |
| 12 | 河北同翔霍普生物科技有限公司 | 总氮（以N计）、总磷（以P计）、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总有机碳、石油类、硫化物、氟化物（以F-计）、挥发酚、总钒、总铜、总锌、总氰化物、可吸附有机卤化物、氯化物（以Cl-计）、流量、溶解性总固体（全盐类） |
| 13 | 河北中仁化肥有限公司 | 总氮（以N计）、总磷（以P计）、悬浮物、pH值、氯离子、五日生化需氧量） |
| 14 | 河北双强合成材料有限公司 | 总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、烷基汞、六价铬、pH值、悬浮物、总氮（以N计）、总磷（以P计）、石油类、硫化物、挥发酚、五日生化需氧量、总有机碳、氟化物（以F-计）、总钒、总铜、总锌、总氰化物、可吸附有机卤化物、苯乙烯、流量、苯并[a]芘 |
| 15 | 河北润农化工有限公司 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、总氮（以N计）、总磷（以P计）、总有机碳、石油类、硫化物、氟化物（以F-计）、挥发酚、总钒、总铜、总锌、总氰化物、可吸附有机卤化物、流量 |
| 16 | 河北龙昌精细化工有限公司 | 丙烯腈、二氯乙烷、硫氢化钠、盐酸、氢氧化钠、3-巯基丙酸 |
| 17 | 河北天厦精细化工有限公司 | 总氮（以N计）、总磷（以P计）、急性毒性、流量、pH值、悬浮物、色度、五日生化需氧量、总有机碳、氯苯类、氯化物（以Cl-计）、石油类、硫化物、挥发酚、氟化物（以F-计）、总铜、总钒、总锌、总氰化物、可吸附有机卤化物、甲苯、溶解性总固体 |
| 18 | 天盛科技有限公司 | 总氮（以N计）、总磷（以P计）、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总有机碳、石油类、硫化物、氟化物（以F-计）、挥发酚、总铜、总锌、总氰化物、可吸附有机卤化物、流量、总钒 |
| 19 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 氯化钠 |
| 20 | 宁晋县龙源水业有限公司 | 总氮（以N计）、总磷（以P计）、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、色度、水温、六价铬、石油类、流量、阴离子表面活性剂、总铜、总锌、氰化物、氟化物（以F-计）、硫化物、挥发酚、动植物油、苯胺类、甲苯、总镍、总有机碳、急性毒性、硝基苯类、二氯甲烷、可吸附有机卤素、总钒 |
| 21 | 河北腾翔建筑防水材料有限公司 | 悬浮物、五日生化需氧量、pH值 |
| 22 | 国家电投集团宁晋热电有限公司 | 总磷（以P计）、pH值、流量、总汞、总镉、总砷、总铅、悬浮物、、动植物油、溶解性总固体、氟化物（以F-计）、硫化物、挥发酚、石油类 |
| 23 | 河北华荣制药有限公司 | 总氮（以N计）、总磷（以P计）、流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、总氰化物、急性毒性、氟化物（以F-计）、总有机碳、色度、总锌 |
| 24 | 河北中润生态环保有限公司 | 溶解性总固体（全盐类）、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、磷酸盐、石油类、氟化物（以F-计）、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、六价铬、粪大肠菌群数/（MPN/L）、总余氯（以Cl计）、流量 |
| 25 | 河北玉星生物工程股份有限公司 | 氯乙酸、碳酸钠、三甲胺、甜菜碱 |
| 26 | 河北惠芷园新材料科技有限公司 | 甲醇、甲苯、联二甲苯、透明成核剂、3，4-二甲基苯甲醛、邻二甲苯 |
| 27 | 河北诚宇颜料有限公司 | pH值、悬浮物、盐类、总氮（以N计）、色度、总磷（以P计）、五日生化需氧量、动植物油 |

## 3.3 企业土壤特征污染物名录库

根据河北宁晋经济开发区盐化工园各企业原料、工艺、产品等资料分析，各企业土壤特征污染物名录库见表4。

表4  企业土壤特征污染物名录库一览表

| 序号 | 企业名称 | 特征污染物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河北华栋化工 有限责任公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、氯甲烷、二氯甲烷、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、氯乙烯 |
| 2 | 河北六合化工 有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、四氯化碳、氯仿、氯苯、甲苯、苯胺、铬（六价） |
| 3 | 宁晋县诚源化工科技有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、二氯甲烷、氯仿、苯、甲苯 |
| 4 | 河北宝运化工 科技有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、苯、甲苯、苯乙烯、甲醛、丙酮、苯并[a]芘 |
| 5 | 河北速可乐士 科技有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40） |
| 6 | 宁晋县海泰化工有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、氯仿、二氯甲烷、苯、甲苯、苯并[a]芘 |
| 7 | 河北春诚生物科技有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、砷、铅、铬（六价）、甲醛 |
| 8 | 河北成悦化工 有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、砷、铅、镍、铬（六价）、二氯乙烷、氯仿、氯苯、苯、甲苯、二甲苯 |
| 9 | 河北雅盛特医药科技有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、苯胺、4-氯苯胺、甲醛、丙酮 |
| 10 | 河北冀宏化工 有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、苯胺、铜、锌 |
| 11 | 宁晋县万强建材有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、氯仿、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、甲醛、砷、铅 |
| 12 | 河北同翔霍普生物科技有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、氯仿、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷 |
| 13 | 河北中仁化肥 有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、氟化物 |
| 14 | 河北双强合成 材料有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、苯、甲苯、甲醛、丙酮 |
| 15 | 河北润农化工 有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、苯、甲苯、氯苯 |
| 16 | 河北龙昌精细化工有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、二氯乙烷 |
| 17 | 河北天厦精细化工有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、氰化物、水溶性氟化物、氯仿、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、苯、甲苯、氯苯、甲醛 |
| 18 | 天盛科技有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、甲醛、苯、甲苯 |
| 19 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40） |
| 20 | 宁晋县龙源水业有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、二氯甲烷、氯仿 |
| 21 | 河北腾翔建筑防水材料有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、苯并[a]芘 |
| 22 | 国家电投集团宁晋热电有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、氟化物、砷、铅 |
| 23 | 河北华荣制药 有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、氰化物、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、氯苯、苯、甲苯、甲醛、丙酮 |
| 24 | 河北中润生态 环保有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、氯仿、四氯化碳、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、甲醛、氨氮、苯、甲苯 |
| 25 | 河北玉星生物工程股份有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40） |
| 26 | 河北惠芷园新材料科技有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40）、苯、甲苯 |
| 27 | 河北诚宇颜料 有限公司 | pH、氨氮、石油烃（C10-C40） |

综上所述，河北宁晋经济开发区盐化工园自2009年成立以来，经历了多次规划调整与合并，现已明确其范围并纳入省级开发区管理序列，成为化工园区。园区内汇聚了多家涉及化学原料和化学制品制造业、科技推广和应用服务业、医药制造业等多个行业的企业，这些企业在生产过程中消耗多种原辅材料，并排放出特征污染物。特征污染物名录库详细列出了各企业废气、废水及土壤中的主要污染物，包括非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氨气、总氮、总磷、石油烃、重金属等。目前，园区通过加强对园区内企业排放的监管，实施有效的污染防控措施，最大限度降低这些污染物对环境和人体健康构成潜在威胁。